TÉRMINOS DE REFERENCIA

“

Febrero 2018

1.	PRESENTACIÓN	4

2.	OBJETIVOS DEL ESTUDIO	4

2.1.	Objetivo General	4

2.2.	Objetivos Particulares	4

3.	ALCANCES DEL ESTUDIO	5

4.	METODOLOGÍA DEL ESTUDIO	6

4.1.	Caracterización de la red vial de influencia al proyecto	6

4.1.1.	Definición de la red de análisis	6

4.1.2.	Características físicas y geométricas de la red de análisis	6

4.1.3.	Velocidades y tiempo de recorrido	6

4.2.	Caracterización de la demanda en la zona de influencia	6

4.2.1.	Conteos de tránsito y definición de composición vehicular	6

4.2.2.	Aplicación de encuestas Origen - Destino	7

5.	CONSTRUCCIÓN Y CALIBRACIÓN DE MODELOS PARA ASIGNACIÓN Y PRONÓSTICO DE TRÁNSITO	8

5.1.	Componentes del modelo	8

5.1.1.	Modelo de oferta	8

5.1.2.	Modelo de demanda	8

5.1.3.	Modelo de pronóstico	8

5.2.	Estimación de la Demanda en Año Base	8

5.3.	Pronóstico de la Demanda	9

6.	ANÁLISIS  DE ENTRONQUES	10

7.	VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS	10

8.	ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO (ACB)	11

8.1.	Contenido del ACB	11

8.2.	Objetivo	12

8.3.	Metodología de Análisis	13

9.	CIERRE	14

9.1.	PRODUCTOS A ENTREGAR	14

10.	CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS	14

11.	CARACTERÍSTICAS DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” Y PLAZO DE EJECUCIÓN	15

12.	INTEGRACIÓN DEL EQUIPO PRESTADOR DE SERVICIOS	16

13.	CONFIDENCIALIDAD	17

14.	LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS	17

15.	CATÁLOGO DE CONCEPTOS y ALCANCES DE LOS SERVICIOS	17

15.1.	Descripción de documentos	17

15.1.1.	Análisis de la oferta	17

15.1.2.	Análisis de la demanda	18

15.1.3.	Análisis de la información y desarrollo de modelos para la asignación de tránsito	19

15.1.4.	Pronóstico y visualización de resultados	20

15.1.5.	Evaluación Costo – Beneficio	20

16.	CALENDARIZACIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA DEL PRODUCTO	21

PRESENTACIÓN

Como parte de las prioridades del Gobierno del Estado de Nuevo León relacionadas al tema de la Red Carretera, en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, se contempla la construcción de cuatro grandes proyectos que permitirían al Estado conservar su liderazgo como polo económico industrial de México.

El primero de ellos se refiere a la construcción de la Carretera La Gloria Colombia, en el cual se ha venido trabajando en la información requerida por la SHCP para buscar el registro de Clave de Cartera de la Unidad de Inversiones, y así iniciar con la gestión para que pueda obtener recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En segundo lugar, es la realización del libramiento Noreste de Monterrey, proyecto para el cual se consiguió la Clave de Cartera a finales del 2017 con el nombre de Libramiento Apodaca-Pesquería Cadereyta.

Un tercer proyecto es la construcción de la tercera etapa del Periférico de Monterrey al cual se le tiene planeado invertir recursos para el 2018. Este proyecto conectaría la Carretera Monterrey-Reynosa con la Carretera Cd. Victoria- Monterrey (Carretera Nacional), conectando así los municipios de Juárez y Allende.

Un cuarto proyecto es la construcción de la Autopista Interserrana, el cual no cuenta con los estudios  necesarios para buscar el registro en la Unidad de Inversiones de la SHCP y con ello buscar fondear el proyecto con recursos federales.

De manera particular, La “autopista Interserrana” es un proyecto el cual pretende conectar directamente la Carretera Matehuala-Saltillo con la Carretera Cd. Victoria-Monterrey. Este proyecto permitirá re-ordenar el tránsito de carga que proviene del centro del país hacia los puertos fronterizos de Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, permitirá conectar la región Sur con la región Norte una vez que se construya la tercera etapa del Periférico de Monterrey.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivo General

- Estimar la demanda de tránsito del proyecto “Autopista Interserrana” en el Estado de Nuevo León.

- Realizar el análisis de factibilidad económica del proyecto mediante el “Análisis Costo -Beneficio”.

El objetivo es elaborar un estudio de factibilidad que proporcionará información sobre la factibilidad técnica y económica para la construcción de una carretera que comunique directamente la carretera Matehuala- Saltillo (CARRMEX 57) con la Carretera Cd. Victoria – Monterrey (Carretera Nacional).

Objetivos Particulares

- Describir de manera socioeconómica la zona de influencia, reconociendo las principales actividades económicas de la región.

- Caracterizar la red vial principal en el área de influencia del proyecto (oferta).

- Caracterizar los volúmenes vehiculares de la red de influencia al proyecto, así como presentar su composición vehicular.

- Caracterizar los patrones de viaje de los usuarios que actualmente circulan dentro del área de influencia del proyecto.

- Estimar la demanda del proyecto y, posteriormente, realizar la proyección de ésta en un horizonte de 30 años.

- De acuerdo a los resultados del análisis de modelos transporte, estimar los tiempos de recorrido y costos de operación vehicular de los usuarios del proyecto.

- Construir un modelo de evaluación para la presentación del Análisis Costo – Beneficio.

ALCANCES DEL ESTUDIO

Para lograr el objetivo planteado se tomarán los siguientes alcances:

- Se realizará la recolección de información documental que permita construir los escenarios de análisis de las alternativas del proyecto, así como aquella información que sea necesaria para el desarrollo del estudio.

- El Prestador de Servicios recopilará, por su cuenta y sin subcontratación de un tercero, toda la información primaria necesaria; se deberán ejecutar los recorridos, aforos y encuestas necesarias para la caracterización del sistema de oferta y demanda, así como para la construcción de los modelos de transporte.

- Caracterizar la red de carreteras de la zona de influencia del proyecto, así como considerar todos aquellos planes y proyectos de infraestructura que sean relevantes para los intereses del presente estudio.

- Realizar una descripción, desde el punto de vista económico y demográfico, de la zona de estudio, resaltando toda aquella información necesaria del proyecto, tal como: proyecciones de PIB y de población, actividades económicas, así como aquellos indicadores socioeconómicos relevantes al proyecto. Cabe mencionar que el Prestador de Servicios deberá utilizar esta información para determinar las afectaciones al tránsito existente y potencial que circula o circulará sobre la red vial.

- Por la importancia regional del proyecto, el Prestador de Servicios caracterizará la actividad económica regional e internacional, resaltando la relevancia de las importaciones y exportaciones de mercancías a nivel nacional, focalizándose en la circulación de éstas sobre la red de influencia del proyecto. Se tendrán que generar escenarios de análisis específicos para este tema.

- Se entregarán de manera detallada los resultados del análisis efectuado a los tránsitos generado e inducido (a usuarios de largo y corto itinerario) en toda la red de influencia del proyecto.

- De acuerdo a los insumos generados durante todas las etapas del estudio, los licitantes deberán construir y calibrar un modelo de transporte en un software especializado para este tema, éste puede ser VISUM o EMME, el cual deberá tener la licencia vigente.

- Con el modelo de transporte, el Prestador de Servicios estimará la demanda del proyecto, especificando en tablas de resultados, los tránsitos inducidos por tramo, además de la composición vehicular que se espera circule por el proyecto.

- Deberá elaborarse el Análisis Costo-Beneficio de la carretera conforme a los términos establecidos por la Unidad de Inversión de la SHCP.

- El horizonte del estudio será de 30 años, tomando en cuenta que deberán desarrollarse acciones de aplicación inmediata, de corto, mediano y largo plazo.

- El prestador de servicios dará acompañamiento hasta que se determine por parte de la Unidad de Inversión la inscripción o “no” del proyecto objeto del presente estudio.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Caracterización de la red vial de influencia al proyecto

Definición de la red de análisis

Con base en la información recopilada durante la ejecución de los trabajos de campo e información documental correspondiente a la descripción de las características físicas y operativas de las zonas de estudio del proyecto, se definirán los tramos de la red carretera y los principales polos de generación y atracción de viajes. Una vez definida la extensión territorial, la red vial y los polos, se procederá construir en un SIG y/o TRANSCAD (los archivos generados deberán ser compatibles para ArcView), toda la cartografía relevante del proyecto, las bases de datos de información geográfica y de demanda, así como todos aquellos insumos necesarios para la construcción de los modelos de oferta y demanda.

Características físicas y geométricas de la red de análisis

El Prestador de Servicios deberá realizar recorridos para identificar las características físicas, geométricas y operativas de la red de influencia del proyecto (red definida en paso anterior), tales como longitud, número de carriles, ancho de acotamientos, tipos de terreno, condiciones de superficie de rodamiento y del señalamiento, ubicación de casetas de cobro, reductores de velocidad y toda aquella información que el Prestador de Servicios considere necesaria para sustentar la factibilidad del proyecto en análisis. Los datos recopilados se integrarán al modelo de transporte para generar la base de datos correspondiente y ser utilizados como insumo del modelo de oferta; el Prestador de Servicios deberá describir la metodología a utilizar, dejando en claro la manera en que esta información será utilizada para el análisis de asignación.

Velocidades y tiempo de recorrido

Mediante el método de vehículo flotante, se llevarán al cabo estudios de velocidades y tiempos de recorrido. Una vez definida la red vial de análisis, el Prestador de Servicios deberá realizar recorridos en los periodos de máxima demanda y periodos valle, en un día entre semana y otro en fin de semana, por tipo de vehículo. Los resultados de este estudio permitirán caracterizar la velocidad de operación de cada uno de los tramos del proyecto.

Caracterización de la demanda en la zona de influencia

Conteos de tránsito y definición de composición vehicular

De acuerdo a los intereses del estudio y a la experiencia del Prestador de Servicios, se deberá proponer la mejor ubicación de los puntos en los que habrá de instalarse estaciones de aforos de flujo, éstos permitirán la caracterización de los volúmenes de tránsito, así como su composición vehicular. Con ellos el Prestador de Servicios tendrá que ser capaz de describir la movilidad en la región, priorizar los tramos de acuerdo a su importancia para la movilización de personas y mercancías, así como determinar los factores de desestacionalización y expansión necesarios para la generación de insumos del modelo de transporte.

Los aforos deberán ser automáticos y manuales, los primeros contabilizarán el flujo vehicular durante las 24 horas de 7 días, mientras que los segundos serán de por lo menos 16 horas y simultáneos a las encuestas Origen – Destino que más adelante se detallan. Se entregarán tablas resúmenes a cada 15 minutos de los conteos realizados, así como la composición vehicular que circula en cada uno de los puntos seleccionados.

De igual manera, se estimarán los niveles de servicio en cada uno de los tramos que conforman la red de análisis; se analizará el comportamiento del flujo vehicular durante todo el día, el Prestador de Servicios deberá identificar e informar acerca de los periodos de mayor congestión, considerando para ellos la detección de horas y/o periodos de ocurrencia. Se deberá presentar, a manera de resultado, el TPDA de cada uno de los tramos de la red vial en estudio.

Aplicación de encuestas Origen - Destino

La caracterización de los patrones de viaje, así como del perfil del usuario, se obtendrá de la información extraída de las encuestas Origen – Destino, las cuales deberán aplicarse a usuarios de la red vial en análisis. De acuerdo a la experiencia del Prestador de Servicios, se propondrá la ubicación de las estaciones dispuestas para esta tarea. Las encuestas deberán aplicarse simultáneamente a los aforos manuales (descritos en el párrafo anterior). La información a recopilar será por lo menos la siguiente: lugares de origen y destino del viaje que se realiza en ese momento, la frecuencia, el motivo,  el rango de ingresos del conductor, la tipología de carga, etc.

Las encuestas se aplicarán bajo los siguientes criterios:

- Se realizará el levantamiento de datos origen – destino mediante encuesta directa a los conductores; la muestra deberá ser estadísticamente representativa con un nivel de confianza del 95%.

- Las encuestas se efectuarán por lo menos durante dos días, uno entre semana y otro en fin de semana, el periodo mínimo de recolección de datos será de 16 horas y se aplicará a autos y camiones de carga, tanto unitarios como articulados.

- Previo a la instalación de las estaciones, el Prestador de Servicios efectuará por lo menos una visita al lugar con la finalidad de considerar, para la ejecución de los trabajos, todas las medidas de seguridad y operatividad necesarias para no entorpecer la operación de la vía y guardar la protección de automovilistas, peatones y personal involucrado en esta actividad.

- Queda bajo la responsabilidad del Prestador de Servicios acatar las normas de seguridad dispuestas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para este tipo de trabajos.

CONSTRUCCIÓN Y CALIBRACIÓN DE MODELOS PARA ASIGNACIÓN Y PRONÓSTICO DE TRÁNSITO

Componentes del modelo

Para la construcción del modelo de asignación del tránsito, el Prestador de Servicios deberá llevar al cabo el análisis del comportamiento de la oferta y demanda para que, una vez que se integren ambos elementos al escenario base, posteriormente se realice la asignación de tránsito. El desarrollo de esta fase del estudio deberá hacerse con software y personal especializado y se podrá elegir entre VISUM y EMME.

Además, el Prestador de Servicios especificará en su propuesta, los elementos y la metodología que empleará para la selección y pronóstico de variables socioeconómicas que ayuden a explicar el comportamiento actual y futuro del tránsito.

Modelo de oferta

El propósito de esta actividad es representar la infraestructura existente de competencia o de influencia al proyecto, además de los proyectos que empezarán a operar en el horizonte de planeación de 30 años en el área de influencia, y que se estima podrían impactar en el comportamiento de la demanda en la región.

Modelo de demanda

A partir de las encuestas de origen-destino realizadas a los usuarios, se conformarán matrices de origen-destino para cada segmento de mercado identificado, después del análisis de la estadística descriptiva de las principales características del mercado.

Modelo de pronóstico

Mediante la correlación de diversos indicadores socioeconómicos, con los viajes generados y atraídos observados en la región, se construirán modelos de pronóstico, utilizando la prognosis en el mismo horizonte de planeación del proyecto de la variable explicativa seleccionada. Esto permite estimar la demanda futura.

Estimación de la Demanda en Año Base

La demanda inducida al nuevo proyecto aparece como consecuencia de la reducción del costo y/o tiempo de traslado. Puede explicarse como la suma de los usuarios que en la situación anterior no realizaban el viaje y de los usuarios existentes que aumentan su frecuencia de viaje, producto de la puesta en operación del servicio.

Un componente importante del tránsito del proyecto los constituye la circulación de usuarios que actualmente circulan por la red vial existente. Para cuantificar el tránsito potencial, el Prestador de Servicios deberá incluir los siguientes componentes del tránsito y explicar en su propuesta cómo los calculará:

- Tránsito desviado de otras rutas

- Tránsito atraído (o inducido) a la nueva vía, proveniente de otros modos de transporte

- Tránsito generado

Pronóstico de la Demanda

Para el pronóstico de la demanda se seguirá también un proceso de tres etapas:

- El pronóstico de la demanda total se hará tomando como referencia tasas históricas de crecimiento de viajes en el área de influencia (tránsito tendencial).

- El pronóstico de los viajes atraídos por medio de modelos de demanda, generalmente econométricos, en los que es necesario pronosticar las variables explicativas nacionales e internacionales, así como viajes nuevos o generados que se estimarán a partir del modelo de distribución de viajes (modelo gravitacional), como producto de un cambio o reducción en las restricciones de viaje.

- El pronóstico de la demanda que será captado por los nuevos proyectos en función, principalmente, de los tiempos de recorrido.

El Prestador de Servicios deberá estimar un Escenario Base de usuarios para el proyecto en un horizonte de 30 años (presentado en periodos quinquenales), con base en proyecciones de variables socioeconómicas, considerando la información actual disponible sobre los usuarios y variables.

- Las variables socioeconómicas serán recopiladas del INEGI, entre las que se considerarán: la población total, la población económicamente activa, el empleo, el parque vehicular de automóviles y de camiones de carga.

- La información socioeconómica será recabada a nivel regional, estatal y municipal, con la finalidad de ponderar las series históricas de acuerdo a las proporciones de pares de viajes O-D asignado a la vía de análisis, lo cual permitirá asignar un mayor peso en las series de datos, a aquellas zonas con mayor capacidad de producir y atraer viajes.

- Utilizando las series históricas ponderadas de las variables, se calibrarán modelos econométricos mediante análisis de regresión.

- Para cada variable explicativa de la demanda, obtenidas en los modelos de pronóstico, se emplearán proyecciones para un horizonte a futuro de 30 años, correspondiente al Escenario Base de pronóstico.

- Las proyecciones de las variables socioeconómicas estarán basadas en las más recientes publicaciones hechas por organismos oficiales.

- A partir de la proyección Base de las variables, se pronosticará la demanda de usuarios sobre los proyectos en estudio, permitiendo obtener los crecimientos anuales por tipo de usuario, con los que se podrá asignar la demanda a futuro para el proyecto de análisis en sus diferentes etapas de implementación.

- El Prestador de Servicios deberá presentar al menos 3 escenarios de proyección (esperado, optimista y pesimista)

ANÁLISIS  DE ENTRONQUES

De acuerdo a los resultados de la encuesta Origen-Destino y al análisis de flujos obtenidos del modelo de asignación, el Prestador de Servicios presentará la ubicación de los entronques necesarios, y deberá incorporar a los resultados la asignación y el diseño conceptual de éstos (en caso que el flujo vehicular justifique su construcción).

VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS

En relación a la ejecución de las etapas anteriores, se requiere presentar los resultados de los análisis efectuados de manera esquemática; en este caso deberán presentarse las siguientes imágenes:

Red de Análisis

- Características geométricas y físicas de la red de análisis

- Velocidades y tiempos de recorrido

- Volúmenes de tránsito

- Zonificación para el análisis Origen - Destino

- Ubicación de estaciones de trabajos de campo

- Líneas de deseo

- Asignación de tránsito de la situación actual

- Asignación de tránsito de la situación con proyecto

- En caso de ser necesario, la asignación de tránsito por entronque y por movimientos direccionales.

Además de lo anterior, el Prestador de Servicios deberá presentar a manera de tablas, lo siguiente:

- Resúmenes de volúmenes vehiculares en TPDA

- Principales pares Origen – Destino

- Parámetros obtenidos en la calibración del modelo de asignación

- Resultados de la asignación de tránsito en cada uno de los escenarios construidos y por tramo sugerido por el Prestador de Servicios

- Resultados de la proyección de tránsito de acuerdo a los escenarios solicitados en estos términos de referencia, indicando Tasa de Crecimiento y tránsito Anual, tránsito Promedio Diario Anual y Tasa de Crecimiento Acumulada. Lo anterior deberá visualizarse por tramo.

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO (ACB)

El Análisis Costo - Beneficio se basará en la comparación de dos escenarios: el “antes” y el “después” de la implementación del proyecto, y, por lo tanto, de la inversión. Los efectos de la implementación del proyecto son las diferencias entre las situaciones.

Contenido del ACB

El contenido específico o estructura de un informe de análisis costo-beneficio, deberá cumplir los LINEAMIENTOS para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión de la Unidad de Inversiones de la SHCP y publicado en el Diario Oficial de la Federación es el siguiente:

- Resumen Ejecutivo

- Situación Actual del Programa o Proyecto de Inversión

En esta sección se deberán incluir los siguientes elementos:

- Diagnóstico de la situación actual

- Análisis de la Oferta o infraestructura existente

- Análisis de la Demanda actual

- Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación

- Situación sin el Programa o Proyecto de Inversión

Asimismo, este punto deberá incluir los siguientes elementos:

- Optimizaciones

- Análisis de la Oferta

- Análisis de la Demanda

- Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda con optimizaciones a lo largo del horizonte de evaluación

- Alternativas de solución

- Situación con el Programa o Proyecto de Inversión

En esta sección deberá incluirse:

- Descripción general

- Alineación estratégica

- Localización geográfica

- Calendario de actividades

- Monto total de inversión

- Financiamiento

- Capacidad instalada que se tendría y su evolución en el horizonte de evaluación del programa o proyecto de inversión

- Metas anuales y totales de producción de bienes y servicios cuantificadas en el horizonte de evaluación

- Vida útil

- Descripción de los aspectos más relevantes para determinar la viabilidad del programa o proyecto de inversión; las conclusiones de la factibilidad técnica, legal, económica y ambiental, así como los estudios de mercado y otros específicos que se requieran de acuerdo con el sector y al programa o proyecto de inversión de que se trate

- Análisis de la Oferta a lo largo del horizonte de evaluación

- Análisis de la Demanda a lo largo del horizonte de evaluación

- Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación

- Evaluación del Programa o Proyecto de Inversión

- Identificación, cuantificación y valoración de los costos del programa o proyecto de inversión

- Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del programa o proyecto de inversión

- Cálculo de los indicadores de rentabilidad, incluyendo: VPN, TIR, TRI y CAE

- Análisis de sensibilidad

- Análisis de riesgos

- Conclusiones y Recomendaciones

- Anexos

- Bibliografía

Objetivo

Consiste en identificar, medir y valorar los costos y los beneficios ocasionados por el proyecto. Para ellos se compara la situación sin proyecto versus la situación con proyecto, y se obtienen los efectos atribuibles exclusivamente a su realización.

- Demanda en la región de estudio,

- Perspectivas de crecimiento socioeconómico a nivel regional,

- Precios de consumibles e insumos que permiten la estimación de los Costos de Operación Vehicular (COV),

- Valor del Tiempo (VOT) de los usuarios de vehículos de transporte privado y público, emitido por el Instituto Mexicano del Transporte.

Metodología de Análisis

El proceso de análisis en general inicia con la caracterización de los proyectos, en la condición antes (ahora, tal como existe) y en la condición con las intervenciones propuestas para mejora (modernización, construcción). Esto permite identificar y estimar los beneficios del proyecto, entre lo que se destaca:

- En la condición sin proyecto hay un costo base de operación asociado por cada modo de transporte y también un tiempo de viaje. Dicho costo está en función, básicamente, de la velocidad.

- En la condición con proyecto, a partir de la demanda de pasajeros asignada, se tendrá otro costo de operación de vehículos y nuevos tiempos, pues se espera que la velocidad mejore con las intervenciones.

- La diferencia de los costos de operación vehicular y los tiempos de viaje, entre la condición sin y con proyecto, son la ganancia o beneficios del proyecto.

- Estos beneficios en ahorros de costos de operación y tiempos de viaje se convertirán en ahorro económico o monetario ($).

- La magnitud del ahorro estará asociada a la magnitud de la demanda, pues entre más beneficiarios haya, el monto de los ahorros será mayor.

- Otros beneficios son los ingresos por tarifa; aunque por regla general, al ser este un elemento de retorno financiero, se utiliza más para la evaluación financiera que para la económica.

- Además de beneficios intangibles que también pueden convertirse en flujo de efectivo en caso de ser necesario (seguridad y reducción de emisiones), mientras que el confort es un beneficio difícil de cuantificar.

A partir de la estimación de beneficios y costos relacionados al proyecto (información del licitante) se construirán los cuadros de análisis (flujos de caja de beneficios y costos) a valor presente para un periodo de 30 años de análisis. A partir de este flujo de caja se obtendrán los indicadores siguientes:

- Tasa Interna de Retorno

- Tasa de Rentabilidad Inmediata (al primer o segundo año)

- Relación Beneficio / Costo

- Valor Presente Neto

- Costo Anual Equivalente

CIERRE

Una vez que los módulos del proyecto estén concluidos, se procederá a la recopilación de información, resumen general e integración de las carpetas y lecciones aprendidas.

  - Actividades específicas:

    - Documentar los resultados de los módulos y sus entregables.

    - Realizar resumen general e integrar las carpetas de cada uno de los módulos y sus entregables.

    - Realizar índice del contenido de cada módulo y sus entregables impreso y electrónico.

    - Con base al desarrollo del proyecto, plasmar las lecciones aprendidas para ser utilizada como Base de Conocimiento en futuros proyectos.

Los siguientes son los documentos que deben ser entregados como resultado en cada uno de los módulos del estudio. El alcance particular de cada documento ha quedado definido anteriormente.

PRODUCTOS A ENTREGAR

El Prestador de Servicios deberá entregar junto con cada estimación, un informe impreso de avance.

Como productos finales el Prestador de Servicios deberá entregar lo siguiente:

- Informe final impreso que contenga en forma detallada las actividades realizadas, la memoria de cálculo del TPDA y niveles de servicio, los resultados del estudio y las conclusiones y recomendaciones del Prestador de Servicios, apoyado con información gráfica y cuadros resumen, que permitan tener una visión clara del desarrollo seguido para la realización del estudio, correspondiente al análisis de Demanda de la Carretera Interserrana.

- Documento del Informe Final del Análisis-Costo Beneficio.

- Informe ejecutivo del estudio de Demanda y del Análisis Costo-Beneficio.

- 5 Discos compactos o memorias USB, que incluirán los archivos correspondientes a: los informes indicados anteriormente, anexos y cartografía, aforos manuales, aforos automáticos, base de datos OD, matrices OD, factores de desestacionalización y expansión utilizados en el estudio, modelos de demanda, oferta y captación debidamente calibrados.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Los presentes Términos de Referencia señalan de forma enunciativa, más no limitativa, las actividades que el concursante ganador deberá desarrollar como parte de las responsabilidades que derivan de esta licitación. Las propuestas de los concursantes deberán contener al menos lo siguiente:

Descripción de funciones y actividades que realizarían cada uno de los especialistas vinculados a la prestación de los servicios solicitados.

Plan Global de Trabajo: identificación y mención de las actividades generales que la Prestador de Servicios propone para cumplir con los servicios solicitados.

Cronograma General: calendarización de las actividades generales que la Prestador de Servicios propone para cumplir con los servicios solicitados especificando su duración, sub-actividades, vinculación entre ellas, plazos previstos de cumplimiento y avances programados.

Ruta Crítica: dentro del Cronograma General propuesto, habrá que identificar y resaltar aquellas actividades del proyecto con un mayor peso específico en razón de la duración e importancia que revisten.

Propuesta Económica: Costos asociados a cada una de las actividades vinculadas a la propuesta de servicios (incluir el IVA por separado).

Además de los contenidos mencionados, se revisará y evaluará la calidad de la propuesta técnica en cuanto a presentación, estructura y orden.

CARACTERÍSTICAS DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” Y PLAZO DE EJECUCIÓN

“El Prestador de Servicios” será una persona moral nacional que acredite contar con la capacidad técnica, jurídica, administrativa y financiera para realizar las actividades que se enuncian en los presentes Términos de Referencia. Asimismo, deberá demostrar tener experiencia en estudios a nivel nacional y en el estado de Nuevo León con especialidad en “análisis de demanda y asignación de tránsito” y “análisis de costo-beneficio”, haber registrado cuando menos un proyecto similar con clave de cartera de la Unidad de Inversión de la SHCP en los últimos tres años, comprobar experiencia en estudios referentes a la planeación e instrumentación de infraestructura.

Los licitantes deberán presentar toda la documentación para demostrar que tienen la experiencia y los conocimientos necesarios para desempeñar las tareas y obligaciones que se suscribirán. Asimismo, deberá respaldar su propuesta con base en documentación que avale su capacidad y experiencia previa. Es importante que las propuestas de los licitantes tomen en cuenta lo siguiente:

El plazo de ejecución de los servicios que se contratarán será de 90 días naturales, a partir de la firma del contrato.

INTEGRACIÓN DEL EQUIPO PRESTADOR DE SERVICIOS

Las empresas licitantes propondrán como mínimo al siguiente equipo compuesto de profesionales y especialistas que a continuación se describen, los cuales tendrán que permanecer activos y asignados al proyecto durante todo el periodo de ejecución del contrato y residiendo de modo permanente en el Área Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, reservándose la Licitante la capacidad para citar al equipo completo a reuniones semanales de seguimiento:

El director del proyecto deberá contar con experiencia de por lo menos 10 años en el ramo de la Prestador de Servicios en transporte, así como en estudios de demanda.

La Experiencia que acreditará cada especialista será como mínimo 5 años; ésta podrá acreditarse con contratos, estudios y/o cualquier otro tipo de constancias que lo validen, a juicio de la Convocante. Se presentará un currículum de todas las personas que componen el equipo mínimo requerido (13 personas). Sin excepción, cada uno de los integrantes del equipo deberá estar titulado y contar con estudios de Postgrado y/o licenciatura, en función del grado mínimo especificado en la tabla de referencia.

El equipo de trabajo deberá estar disponible y asignado al 100% durante el desarrollo de los estudios (90 días).

El Prestador de Servicios contará con las bases conceptuales, metodológicas y modelos necesarios para cumplir con la realización del estudio en cada una de sus etapas, que deberá desarrollar y describir en su propuesta técnica.

Tendrán que participar en el estudio profesionales con amplia experiencia en este tipo de trabajos (planeación, estudios de demanda, factibilidad y análisis costo-beneficio, principalmente).

CONFIDENCIALIDAD

Debido a la naturaleza de los servicios a proporcionar descritos en este documento, el Prestador de Servicios al momento de aceptar su participación, por sólo ese hecho, asume la obligación de mantener toda y cualesquier información que le sea proporcionada, así como los análisis y los resultados que de ésta se deriven, en total confidencialidad, aceptando expresamente la responsabilidad y sanciones a las que se pueda hacer acreedor, conforme a la legislación aplicable, en caso de incumplir con esta obligación de confidencialidad,  y por lo tanto, también acepta que en el contrato de prestación de servicios correspondiente se incluya una cláusula de compromiso de confidencialidad. Además acepta renunciar a prestar servicios de asesoría de cualquier índole a cualquiera de las empresas concesionarias de transporte público de la zona de influencia del proyecto.

LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

Los servicios se presentarán principalmente en:

- Dirección de la Licitante o Coordinadora del proyecto

Por dicho motivo el adjudicatario deberá mantener oficinas en la Monterrey durante el periodo del contrato (90 días).

CATÁLOGO DE CONCEPTOS y ALCANCES DE LOS SERVICIOS

Descripción de documentos

Análisis de la oferta

Se entregará en manera de documento la memoria descriptiva de la metodología y resultados del análisis de la oferta de la red carretera del proyecto, incluyendo actividades de gabinete y de acuerdo con lo solicitado al numeral 4.1 Caracterización de la red vial de influencia al proyecto. El contenido del documento podrá ser desarrollado por el prestador del  servicio de acuerdo al siguiente índice:

      - Introducción

      - Objetivo

      - Descripción de la metodología

      - Definición de la red de análisis

      - Definición de la red futura del proyecto

      - Descripción y resultados de los trabajos de campo ejecutados

- Caracterización de las características físicas y geométricas de la red de análisis por tramo

- Descripción de velocidades y tiempos de recorrido por tramo

      - Conclusiones

      - Anexos

- Resúmenes de recorridos para caracterización de la red de influencia

- Tablas resumen de estudio de velocidades y tiempos de recorrido

- Tracks de recorridos (archivos electrónicos .GPX)

- Red de análisis (archivo electrónico compatible con VISUM o EMME)

Análisis de la demanda

Se entregará en manera de documento la memoria descriptiva de la metodología y resultados del análisis de la demanda, incluyendo actividades de gabinete y de acuerdo a lo solicitado al numeral 4.2 Caracterización de la demanda en la zona de influencia, así como el resumen de los procesos metodológicos que se fueron ejecutados para la obtención de los principales insumos del modelo de transporte. El contenido del documento podrá ser desarrollado por el prestador del  servicio de acuerdo al siguiente índice:

      - Introducción

      - Objetivo

      - Descripción de la Metodología

      - Aforos Vehiculares

- Resumen de los conteos vehiculares tomados en campo

- Composición vehicular

- Análisis histórico de los aforos registrados en la región

- Obtención de factores de desestacionalización

- Resumen de aforos en términos de TPDA (Tránsito Promedio Anual)

- Memoria fotográfica

      - Caracterización de la demanda de la zona

- Resumen de la aplicación de Encuestas O-D en campo

- Resumen de validación estadística de la muestra obtenida

- Estimación de Factores de expansión de muestra

- Estadística descriptiva de la demanda

- Principales pares Origen- Destino

- Líneas de deseo

      - Construcción de Matriz Origen - Destino

      - Anexos

- Tablas de aforos automáticos tomados en campo

- Base datos Origen – Destino expandida general y por estación de campo (archivo electrónico .XLSX)

- Memoria descriptiva

Análisis de la información y desarrollo de modelos para la asignación de tránsito

Se deberá generar en manera de documento la memoria descriptiva de la construcción y calibración del modelo de asignación. El siguiente índice menciona, en términos generales, el contenido, sin embargo, queda a criterio y experiencia del prestador del servicio el contenido final.

      - Introducción

      - Objetivo

      - Descripción de la Metodología

      - Resumen del análisis del modelo de oferta

      - Resumen del análisis del modelo de demanda

      - Calibración del modelo

- Presentación de factores de calibración

      - Asignación del modelo y asignación del año base

- Asignación por tramo

      - Niveles de servicio por tramo

      - Construcción y asignación de escenarios de modelación

      - Anexos

- Resumen de asignación de tránsito por tramo

- Matrices debidamente calibradas (compatibles con VISUM o EMME)

- Modelo de asignación debidamente calibrado (compatibles con VISUM o EMME)

Pronóstico y visualización de resultados

Este documento describirá de manera sintética la metodología desarrollada durante los factores de proyección, de acuerdo a los análisis econométricos ejecutados. También se relacionará con las conclusiones generales de las condiciones socioeconómicas de la zona de influencia del proyecto. Se presenta como guía el siguiente índice, sin embargo, éste no es limitativo y queda a consideración del prestador del servicio el desarrollo del contenido de este apartado.

      - Introducción

      - Objetivo

      - Descripción de la Metodología

      - Caracterización de los principales indicadores socioeconómicos de la región de influencia al proyecto

      - Proyección de variables

      - Descripción metodológica del análisis econométrico

- Determinación de variables explicativas

      - Proyección de demanda año base

- Construcción de escenarios de proyección

      - Tablas de resultados

      - Anexos

- Tablas de resultados

- Modelos econométricos

Evaluación Costo-Beneficio

El contenido específico o estructura de un informe de análisis costo-beneficio, deberá cumplir con los LINEAMIENTOS para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión de la Unidad de Inversiones de la SHCP es el siguiente:

- Resumen Ejecutivo

- Situación Actual

- Situación sin el Programa o Proyecto de Inversión

- Situación con el Programa o Proyecto de Inversión

- Evaluación del Programa o Proyecto de Inversión

- Conclusiones y Recomendaciones

- Anexos

- Bibliografía

CALENDARIZACIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA DEL PRODUCTO

El periodo de ejecución será de 90 días a partir de la firma del Contrato, así como el correspondiente pago de anticipo. Sin embargo, es preciso señalar que el plazo mencionado corresponde a la terminación del estudio e inscripción del presente en la ventanilla de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal. Por lo tanto, al llegar a este punto, se procederá a la terminación del contrato, pero cabe aclarar que el prestador del servicio continuará sus servicios hasta la determinación, procedente o no procedente, de la inscripción del proyecto en la cartera de proyectos de la misma Unidad de Inversiones de la SHCP.

El licitante ganador queda obligado a cubrir y solventar todas las rondas de observaciones efectuadas por la Unidad de Inversiones de la SHCP.