- El mortero mencionado en el concepto 3.3 deberá de ser de F’C= 200 kg/cm2 con granulometría de agregado fino del número 8 (2.36 mm).

- Para los conceptos 3.5, 3.6 y 3.7,

- El plano referenciado es solamente el plano P400-DET-01

- Se hicieron correcciones en las descripciones de los detalles en el plano P400-DET-01 para uniformizar especificaciones de plano y catálogo.

- Para dichos conceptos, el sistema impermeabilizante que les aplica se conforma de una capa uniforme de acrílico modificado de emulsión base agua colocado en muros, 10 cm de espesor de tierra amarilla compactada, capa de liner (geomembrana de polietileno lisa de alta densidad de 3 mm de espesor) colocado en muros y base de jardinera, 7 cm de espesor de cama de grava de 2 ¾”, geotextil de polipropileno no tejido de 3.25mm de espesor en muros y base, con fijación mecánica a cada 0.60m, aplicación perimetral de sellador de poliuretano, y drenado mediante tubería de pvc de 2”.

- Para el  concepto 3.7 corresponde solamente el detalle de jardinera corte C1 en plano P400-DET-01 (no hay plano P400-DET-02).

- Para los conceptos que incluyen impermeabilizante, a continuación se aclara y especifica el tipo de impermeabilización que se requiere según el concepto:

Tipo 1:	Los concretos y morteros de los conceptos 3.3, 3.8, 3.9, 3.11, 3.15, que incluyen  impermeabilizante integral, deberán de contar con un aditivo en polvo que tenga la función de mejorar la resistencia al paso del agua y la durabilidad del concreto, producir trabajabilidad con 15 a 20% menos de agua, reducir las retracciones iniciales en morteros de un 30 a 40%, reducir el sangrado, la porosidad, y la absorción. MasterLife 110 D de BASF, o similar.

Tipo 2: 	El impermeabilizante de los conceptos 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, será mediante la aplicación de una capa uniforme de impermeabilizante acrílico modificado, de emulsión impermeable base agua con materiales sintéticos, cargas y aditivos especiales, de alta resistencia al impacto y punzonamiento; en color negro mate. No contiene plomo, solventes tóxicos, ni compuestos contaminantes. Top de alta resistencia marca Comex; o similar. Se agrega este tipo de impermeabilizante para el concepto 3.2

Tipo 3:	La barrera de vapor mel-rol lm marca meadows hace referencia a una membrana líquida impermeabilizante de un solo componente, rápido secado, de consistencia densa, con alto contenido de sólidos, modificada con polímero, a base de agua, aplicada en frío. Mel –Rol ML de W.R. Meadows, o similar. Aplicable en los conceptos 3.8, 3.9,

- En los conceptos 3.14 y 5.6, la cuantificación equivale solamente al área de vigas de explanadas y jardineras, por lo que se deberá de omitir rampas de acceso lado poniente y muros de escalones en acceso poniente de explanada.

- Para los conceptos 5.4 y 5.5, sobre el acabado deck, corresponden el plano P400-ARQ-07 DECK PONIENTE, además se anexa nuevo plano P400-ARQ-08 con referencia del deck zona sur-poniente y oriente.

- El plano P400-ILU-02 no se encuentra dentro del alcance del catálogo de conceptos del presente proyecto.

- Los conceptos 9.1, 9.2 y 9.3, no se encuentran dentro del alcance del presente proyecto debido a que corresponden a talud de jardín del Parque Fundidora que ya cuenta con un sistema de riego.

- La cantidad del concepto 9.15 aumenta de 1130 a 1200 ml, para considerar la instalación de riego en nueva jardinera sobre la viga sur.

- Para el plano RIE-01 del sistema de riego se retira detalle de talud del Parque Fundidora y se amplía el área de jardineras norte.

- Para el concepto 10.20 considerar instalación hidráulica y eléctrica del equipo de bombeo de acuerdo al plano P400-DET-02. Incluye lo necesario para el correcto funcionamiento que garantice el efecto final de la fuente con una cortina de agua uniforme a lo largo del muro.

- En el concepto 10.21 se refiere al control automático de señal eléctrica para el sistema de riego, incluye cableado eléctrico del número 14 y lo necesario para la automatización del sistema. Se agrega plano P400-ELE-01

- Para los conceptos conforme a diseño:

- En los conceptos 4.4 y 4.5, considerar un diseño de perforación complejo, el cual será proporcionado por el Museo de Historia Mexicana.

- En el concepto 7.2, será un diseño de cuatro secciones, cada una con bisagra, y perforaciones a base de líneas rectas. Se anexa imagen de muestra.

- Para el concepto 12.4, será un diseño inclusivo a personas con silla de ruedas y a su vez, que permita el uso para mascotas (pet friendly). Se anexa imagen de muestra.

- Para los conceptos 12.2, 12.3, y 12.5 hacen mención de fabricación sobre diseño, dicho diseño corresponde a lo especificado en el plano ARQ-10.

Imagen de referencia de diseño para el concepto 7.2

Imagen de referencia de diseño para el concepto 7.2

Imagen de referencia de diseño para el concepto 12.4

Imagen de referencia de diseño para el concepto 12.4