GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA

| CONCURSO No. SMPU-LP-001/2021 TRABAJOS: Estudios Preliminares de Ingenierías “Tren Eléctrico Elevado Mederos-Santa Catarina (Líneas 4 y 5 del Metro)”, trabajos ubicados en los Municipios de Monterrey, Santa Catarina y San Pedro Garza García, todos en el Estado de Nuevo León. | APÉNDICE A-1 CARÁTULA |
| --- | --- |
| TÉRMINOS DE REFERENCIA |  |

TÉRMINOS DE REFERENCIA

TREN ELÉCTRICO ELEVADO MEDEROS-SANTA CATARINA (LÍNEA 4 Y 5 DEL METRO). ESTUDIOS PRELIMINARES DE INGENIERÍAS ASÍ COMO LA VALIDACIÓN Y RECTIFICACIÓN DEL TRAZO

- OBJETIVO:

Con el objetivo de lograr un transporte público moderno, de calidad, eficiente y sustentable mediante la construcción de dos líneas del metro; orientado a tener una red más amplia del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITME) para la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Se solicita realizar los estudios preliminares de ingenierías, así como la validación y rectificación del trazo para las líneas 4 y5 del Sistema de Transporte Colectivo METRORREY; localizados en el municipio de Monterrey y Santa Catarina, N.L. Con el objetivo general de tener estudios previos para la eventual realización del proyecto ejecutivo.

- NORMAS DE REFERENCIA

Los estudios y propuestas se sujetarán a las directrices que emanen del Plan Estatal de Desarrollo de Nuevo León; a las directrices establecidas por la Secretaría de Movilidad, la Sub-secretaría de Infraestructura; a la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León (LPCRPNL); a la normatividad vigente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); a las normas o recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a las normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables; y en general, a las normas técnicas nacionales o en su defecto de éstas, internacionales que sean aplicables.

- UBICACIÓN

Los estudios preliminares de ingenierías, así como la validación y rectificación del trazo corresponden a los siguientes puntos:

- Línea 4 Juárez – Santa Catarina

- Línea 5 Juárez –Mederos

Ubicación Línea 4 y 5

- Alcances

El alcance consiste en la elaboración de estudios técnicos especializados para los estudios preliminares para la realización de las Líneas 4 y 5 del Sistema METRORREY, dentro del Área Metropolitana de Monterrey, de acuerdo a los alcances específicos los cuales se mencionan a continuación:

  - Levantamiento topográfico

Levantamiento Topográfico de todo el tramo de la zona en estudio, identificando los elementos existentes como anchos de vialidades, cruces, derechos de vía, infraestructura de servicios, semáforos, señalamiento vial, puentes peatonales, límites de propiedad, cordones y guarniciones existentes, obras de drenaje existentes cerca de la intersección, señalamiento de líneas de gas y fibra óptica, postes de luz (CFE) y teléfono, así como sus trayectorias. Lo anterior con puntos de control terrestre con GPS a cada kilómetro sobre el eje del trazo de la vía.

El levantamiento contendría un levantamiento horizontal (planimetría) (vertical o altimetría de puntos específicos como cruces a nivel y donde el Galibo o recuperación del derecho de vía sea evidente o necesario):

- Sistema de vías existentes (rieles, laderos, escapes, cambios, patios, alcantarillas, puentes y placas kilométricas físicas) y secciones tipo: describiendo características del balasto, durmientes, rieles, fijaciones y todos los elementos de vía ubicando los diferentes “tramos tipo” en el plano geométrico y sus pendientes (sin llegar al detalle de diseño de la vía)

- Cruces a nivel y desnivel estableciendo anchos de vialidad, camellones, banquetas, semáforos, equipamiento urbano, etc.

- Límite del Derecho de Vía en todo el tramo de proyecto

- Límites de propiedades en todo el tramo de proyecto

- Invasiones dentro del derecho de vía

- Infraestructura urbana y servicios públicos dentro del derecho de vía (estatales y municipales)

- Cualquier otra construcción o instalación que se encuentre dentro del DV o que se considere necesaria para el proyecto.

Curvas de nivel máximo a cada 2m y datos de construcción de las curvas que incluyan grados, longitud y sub-tangentes como mínimo; Coordenadas U.T.M. (Proyección Universal Transversa Mercator) y referenciado al sistema de coordenadas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Se recomienda realizar LIDAR terrestre sobre la vía únicamente cuando sea necesario para generar mayor detalle, así como realizar cartografía final en un Sistema de Información Geográfica (GIS).

Planos topográficos en AutoCAD Civil 3D donde se muestren claramente los detalles levantados, calles, cadenamientos, inicio y termino del trazo, coordenadas, etc. Deberán incluir sus respectivos cuadros de construcción y de bancos de coordenadas o de nivel, orientación, retícula de coordenadas, simbología, indicación de escala, croquis de localización, sello oficial de la contratante, sello de la empresa, número de contrato, notas generales, fecha y firma (firma en color azul) de los responsables por la Contratista.

El levantamiento incluye una Red Poligonal de apoyos referenciada al sistema INEGI UTM WGS84 (Bancos de Nivel), por medio de GPS Promark 3 marca MAGELLAN o equivalente y estación total (solo X y Y). Se incluye también el desarrollo de post-proceso de puntos de acuerdo a metodología INEGI, para poder integrar correctamente todos los levantamientos topográficos previamente realizados en el sistema antes mencionado.

La configuración topográfica del terreno será realizada con una cuadricula con una apreciación de 50 metros, con la cual determinaremos las características topográficas de los terrenos que comprenden dicho proyecto.

Los planos topográficos se dibujarán en AutoCAD e imprimirán en papel bond a escalas convenientes donde se muestren claramente los detalles levantados, calles, cadenamientos, inicio y termino del trazo, coordenadas, etc. Deberán incluir sus respectivos cuadros de construcción y de bancos de coordenadas o de nivel, orientación, retícula de coordenadas, simbología, indicación de escala, croquis de localización, sello oficial de la contratante, sello de la empresa, número de contrato, notas generales, fecha y firma de los responsables por la Contratista.

  - Vuelo y restitución fotogramétrica

El vuelo para obtener fotografía estereoscópica a color, del área del predio en estudio para la realización del proyecto, incluye la movilización del avión eBee RGB o equivalente y la obtención de datos con el sistema GPS georreferenciado.

Restitución Fotogramétrica a partir de los modelos 3.4 cm/pixel del área de estudio para generar nube de puntos, además de digitalizar rasgos planimétricos mayores como infraestructura, veredas, caminos de tierra, cuerpos de agua, etc.

Se incluye también la triangulación áreas, restitución y edición de un 10% adicional del área en estudio para asegurar la cobertura. Generación de mosaico rectificado (ortofoto) con una resolución de 0.25m referenciado geográficamente.

  - Estudios Hidrológicos – Hidráulicos

El objetivo de los estudios hidrológicos es definir el gasto de diseño, el cual debe estar asociado a un periodo de retorno de 50 y 100 años, de acuerdo con la normativa vigente, mismo que se determina en función del tipo de proyecto y ubicación en la zona geográfica del país.

Para la delimitación de las cuencas hidrológicas se deberá de considerar la información de las curvas de nivel de las Cartas Topográficas de INEGI, escala 1:50 000. Los estudios hidrológicos tienen como objetivo determinar la magnitud y formas de las avenidas máximas para diferentes periodos de retorno, fundamentándose en registros hidrométricos (métodos directos) o por medio de relaciones entre la lluvia y el escurrimiento (métodos indirectos).

Se deberá relacionar la información climatológica, hidrometría y geográfica (cartas topográficas, uso de suelo y edafología de INEGI a escala 1: 50,000 o 1: 20,000), así como todos los estudios realizados en la región. La COANGUA puede proporcionar la información climatología e hidrométrica disponible.

La información puede recopilarse de dos fuentes; para el caso de los registros históricos de lluvia pueden obtenerse directamente de las bases de datos denominadas ERICK o CLICOM. En el caso de datos de hidrometría pueden obtenerse del banco de datos de aguas superficiales (BANDAS), editado por el IMTA.

Debe considerarse que esta información es tan solo enunciativa, más no limitativa, ya que se deberá recopilar y describir toda la información disponible que permita lograr el objetivo y los alcances del estudio hidrológico. Podrá aplicarse los métodos Ven Te Chow, Racional u Horton, para obtener el gasto de diseño, de acuerdo a la normativa vigente.

Las obras de alivio también se consideran dentro del estudio hidrológico, puesto que deberá de analizarse la topografía de la zona en estudio, el del alineamiento del proyecto y otros factores para determinar la ubicación idónea de las obras de alivio y dar el mejor funcionamiento hidráulico en las áreas que intervendrán las líneas del metro.

Se deberá de elaborar y entregar apartados y anexos que incluyan los antecedentes, descripción metodológica, desarrollo del trabajo, memorias descriptivas y de cálculo detallado, etc.

Se deberá de considerar para este estudio la normativa vigente para obras de drenaje menor.

Se deberá entregar un Estudio Hidrológico-Hidráulico del tramo en proyecto que debe contener lo siguiente:

- Recopilación, análisis y actualización de la información

Se recopilará y analizará toda la información disponible del sistema de drenajes pluviales de la red general de la Ciudad, tales como: topografía, geotecnia, descargas a cielo abierto, redes de drenaje en las zonas aledañas, estaciones de bombeo, líneas a presión, instalaciones y equipos eléctricos y mecánicos, cruces especiales, etc.

Se deberá conseguir información de la infraestructura urbana que pudiera resultar afectada con las eventuales obras de drenaje pluvial, tales como redes de agua potable, telefonía, cable y/o energía eléctrica, esto con el propósito de tomarse en cuenta en el diseño de las obras o cuantificar su rehabilitación en caso de afectación y/o posibles puntos de conflicto.

La información se recopilará principalmente en las oficinas de Agua y Drenaje de Monterrey, CONAGUA, INEGI, CFE, Comités Vecinales, Dirección de Catastro Municipal, etc. El Contratista se pondrá en contacto con las autoridades correspondientes para solicitar su apoyo para realizar recorridos de campo cuando así se requiera para el mejor desempeño de sus actividades, coordinándose con el Supervisor para facilitar esa labor.

Se efectuarán las visitas necesarias a las dependencias y recorridos de campo mediante la cual se pueda obtener información relacionada con la infraestructura existente y propuesta de alcantarillado, sus características físicas e información socioeconómica de la población, así como de los aspectos ambientales, climatológicos e hidrológicos que permitan definir el gasto de diseño conforme a la normatividad de la CONAGUA.

- Diagnóstico de las condiciones del sitio

Descripción General de la Zona de Proyecto:

Se realizará una descripción de la delimitación de la zona de estudio y zona de proyecto, incluyendo las características físicas, geográficas y socioeconómicas de ambas zonas, la cual se delimitará a partir los límites y configuración de la zona urbana, las características topográficas, de la configuración de la red de drenaje pluvial existente y las superficies que puedan incorporarse al sistema de drenaje pluvial proyectado.

Esta actividad tendrá como finalidad primordial validar la información existente, de tal forma que permita establecer el marco físico de la zona de proyecto y definir en forma detallada su delimitación geográfica y demás aspectos que servirán de base para realizar el diagnóstico y planeación integral del sistema de drenaje pluvial y separación del drenaje sanitario si fuera el caso.

Localización geográfica:

Se realizará una descripción de la localización física y las características geográficas de la localidad y de la zona en estudio, así como las jurisdicciones a donde pertenece, indicando en forma precisa sus principales límites políticos.

Clima

En base a los registros mensuales disponibles, se hará un breve análisis del clima del área en estudio; se proporcionarán cuadros con el comportamiento general de las principales componentes climatológicas y se elaborará una lámina indicando la clasificación correspondiente de acuerdo a los parámetros considerados en el MAPAS de la CONAGUA.

Hidrología

Se incluirá una descripción de la hidrología de la zona en estudio, identificando la región hidrológica a que pertenece y la cuenca con sus respectivas corrientes.

También se hará una descripción y localización de los recursos y aprovechamientos de las aguas subterráneas y superficiales en la zona de estudio y cercanos, identificando aquellos que por su cercanía pudieran ser susceptibles de contaminación por el vertido de las aguas residuales sin tratar.

Geología y Edafología

Se proporcionará información geológica general elaborando el marco geológico de la zona de estudio, donde se señalarán las características del suelo y toda aquella información con la cual sea posible establecer el uso actual y potencial del suelo. Todo esto apoyado en cartas de INEGI actuales, visitas de observación o estudios anteriores.

Asimismo, se recopilará la información respecto de los tipos de suelo para efectos constructivos, tanto en por Agua y Drenaje de Monterrey, con el propósito de complementar la información de geotecnia que se elabore conforme al apartado “E” de los presentes términos de referencia.

Fisiografía

Se describirán las provincias fisiográficas correspondientes a la zona y se proporcionarán los aspectos más importantes de su topografía, con apoyo en la cartografía disponible.

- Diagnóstico de la infraestructura de drenaje y su esquema de funcionamiento

A partir de los recorridos de campo, y los trabajos de inspección de registros e infraestructura existente, se deberá elaborar planos generales de la zona de estudio donde se plasme la red de drenaje pluvial existente y toda la infraestructura identificada, incluyendo obras inducidas, redes de agua potable y drenaje sanitario, red existente de drenaje pluvial con sus gastos, sentidos de escurrimiento, diámetros, materiales de tuberías, edades de las tuberías, etc.

Se describirá la infraestructura hidráulica actual de la zona de estudio, se indicará las características de las mismas, tipo de materiales, año de construcción y vida útil.

Con la inspección de registro e infraestructura existente, se realizará un análisis de toda la problemática, identificando claramente los elementos críticos que obstruyen el buen funcionamiento y operación del sistema.

Con base en el conocimiento de la problemática del sistema de drenaje actual, determinado durante el levantamiento de la infraestructura existente, la información recopilada de su funcionamiento y la revisión hidráulica realizada; se elaborará el diagnóstico integral del sistema, considerando su estado físico, los problemas como azolvamiento, contrapendientes, interdependencia entre colectores, u otros factores que creen problemas que generen encharcamientos importantes o áreas de inundaciones.

Se deberá incluir un plano esquemático de las zonas con problemas de inundación o saturación de la infraestructura existente por aguas pluviales, con objeto de realizar un mapeo de la zona de influencia del proyecto y su comportamiento ante precipitaciones pluviales.

- Estudio de lluvias

Estudio de Lluvias correspondiente a la zona en estudio para determinar las alturas de precipitación e intensidades de lluvias para generar las curvas I-D-TR y Hp-D-TR las cuales nos servirán para realizar el análisis hidráulico.

- Análisis hidrológico

Análisis hidrológico, para revisar los escurrimientos superficiales que llegan y cruzan todo el tramo en estudio. Los análisis se realizarán seleccionando la metodología más adecuada de acuerdo al tamaño de la cuenca definida. Se realizará los análisis considerando lluvias asociadas a periodos de retorno de TR=5 años, TR=10 años, TR=20 años, TR=50 años, TR=100 años, TR=500 años, TR=1,000 años.

Trazo de Parte-aguas y determinación de las características fisiográficas de la cuenca necesarios para el proyecto y determinación de los caudales de diseño.

- Plano de cuencas

Delimitación de las cuencas hidrológicas en cartas de INEGI escala 1:50 000, para cada obra propuesta y su análisis hidrológico.

- Definición de obras hidráulicas

Determinación de la ubicación de las obras hidráulicas requeridas para garantizar el paso eficiente del agua pluvial captada en diferentes escurrimientos naturales o generados por los cambios de geometrías en el proyecto.

Se realizará también la revisión de obras hidráulicas existentes que tengan algún impacto con el proyecto que se pretende construir.

- Métodos de análisis

Los métodos de análisis que pueden utilizarse son los siguientes:

Métodos semi-empíricos:

- Método Racional Americano. Para cuencas hasta de veinticinco (25) kilómetros cuadrados, aunque también se puede aplicar en cuencas hasta de cien (100) kilómetros cuadrados, considerando que el grado de confiabilidad disminuye al incrementar el área.

- Método de Ven Te Chow.  Para cuencas hasta de veinticinco (25) kilómetros cuadrados, aunque también se puede aplicar en cuencas hasta de doscientos cincuenta (250) kilómetros cuadrados, considerando que el grado de confiabilidad disminuye al incrementar el área.

- Formula de Talbot. Mediante la fórmula de Talbot se deberá de analizar el área necesaria de la obra propuesta o existente.

  - Estudios de drenaje existente

Se realizará una inspección detallada de cada una de las obras de drenaje existentes en todo el tramo para elaborar un DICTAMEN TÉCNICO, que cumpla con los siguientes puntos:

- Indicar la vialidad por donde pasará la línea, tramo, origen y ubicación de la obra en cuestión.

- Ubicación de cada obra de drenaje (longitud y esviaje).

- Tipo de obra y dimensiones

- Informe fotográfico: entrada, interior, salida de la obra mostrando la cimentación, plantilla, lecho superior e inferior, de aguas abajo, etc. y en sitios que presenten malas condiciones físicas y estructurales; con fecha y hora de cada imagen pormenorizando en cada pie de página lo observado. (Se deberá limpiar perfectamente tanto la entrada como la salida de la obra para obtener correctamente los gálibos (horizontal y vertical) y que se pueda observar correctamente.)

- Descripción del estado actual físico, estructural, hidrológico e hidráulico de cada obra existente (inundada, azolvada, con vegetación, nivel máximo de aguas observadas, socavada, grietas, fisuras, acero expuesto, flechada, desconchamiento, insuficiencia hidráulica, uniones, asentamientos, salitre, deterioro, etc.).

  - En caso de tubos de lámina: Revisar que no existan agrietamientos en los cabezotes, la existencia y grado de oxidación y corrosión, la hermeticidad en las juntas o alguna deformación que presente la tubería o alguna otra que comprometa la estabilidad de la obra.

  - En tuberías de concreto: Inspeccionar que no existan agrietamientos en los cabezotes y en su interior de la misma, filtraciones en las juntas y orificios, tipos de junta y alguna otra que pudiera afectar la perdurabilidad de la alcantarilla.

  - Comprobar pendientes interiores de las tuberías (que la tubería no esté flechada, descuadernada o desviada).

  - En caso de haber cajas de interconexión, verificar su comportamiento estructural, arrastre del cauce, filtraciones y señalar en el informe si no se han presentado desperfectos que involucren la estabilidad de la obra.

  - En las losas y bóvedas: Revisar las uniones de  los estribos y aleros, capacidad de carga y tipo de material que se presenta en la zona de desplante, colchón que presenta la obra actualmente, el encauzamiento de los aleros sea el correcto, tanto en la entrada como en la salida, el tipo de material con el que está construida, el paramento interior sea de un talud de 1:10, el desgaste de la plantilla, que la cimentación no esté dañada y este desplantada sobre suelo firme y  que no presente socavación que comprometa la estabilidad de la misma.

  - En el caso de los cajones: Inspeccionar que no existan grietas en todo su perímetro y longitud, las uniones del alero con la del cajón no estén deterioradas, el colchón que presenta la obra, el desgaste de la plantilla, la cimentación esté desplantada sobre suelo firme y que no presente socavación que comprometa la estabilidad de la misma.

  - En caso de haber cajas a la entrada de la obra, verificar su comportamiento estructural, arrastre del cauce, filtraciones, si están socavadas y señalar en el informe si no se han presentado desperfectos que involucren la estabilidad de la obra.

- Revisión de la capacidad hidráulica de todas las obras de drenaje existentes, de acuerdo lo observado en campo, en el cuerpo en operación o vialidad existente.

- Informe de las alcantarillas existentes y propuesta de solución e incluso si se requiere sustituir la obra. Estas sustituciones pueden ser por el gasto de diseño que tiene el cauce, tomando como base para las tuberías un diámetro mínimo de 1.20 m, en cajones y losas dimensiones mínimas de 1.50x1.20 y en bóvedas de 1.50x1.50, que la longitud del cauce sea mayor a la luz de la obra, entre otras.

- Describir a detalle las acciones a seguir a fin de corregir o prevenir los problemas identificados en campo (funcionamiento de drenaje de campo).

Se emitirá un DICTAMEN TÉCNICO que contemple los resultados de los trabajos anteriormente señalados, el cual deberá ser firmado por un RESPONSABLE TÉCNICO. Los requisitos aquí solicitados son los mínimos que se deberán presentar, a fin de determinar las líneas de acción y criterios a implementar en la revisión del proyecto ejecutivo definitivo.

  - Estudios de afectaciones

Se entregará un juego de planos a escala 1:2000 con las posibles afectaciones que se derivaran del proyecto a ejecutar, así como las afectaciones individuales con escala conveniente para ser impreso en tamaño carta e incluirlos en el entregable impreso y electrónico, debidamente firmados por el director técnico responsable del proyecto.

  - Estudios de mecánica de suelos

Se deberán de realizar estudios de mecánica de suelos, en el cual se deberán realizar los estudios de exploración geotécnica del subsuelo a cada 500 metros de longitud, los cuales deberán contener la información sobre las condiciones estratigráficas del sitio en donde se proyecta construir las Líneas 4 y 5 del Sistema Metrorrey, definiendo las condiciones de presión del agua del subsuelo (en caso de existir) y las propiedades mecánicas de los suelos como son: resistencia, compresibilidad y permeabilidad a fin de contar con los datos necesarios para el diseño de la cimentación de la estructura y la selección del método constructivo adecuado para su ejecución, debiéndose realizar una investigación a detalle mediante la exploración, muestreo,  pruebas de campo (pruebas de penetración estándar, muestreo de suelos, rocas, pruebas de resistencia y deformabilidad) y pruebas de laboratorio (clasificación, propiedades índice y propiedades mecánicas, etc.).

  - Estudios geotécnicos

    - Exploración y muestreo

Con el fin de conocer los diferentes tipos de materiales que se encuentran, de forma somera, en el desplante del trazo que integra el proyecto de las Líneas 4 y 5 del Metro, se llevará a cabo el estudio de campo el cual consistirá en efectuar Pozos a Cielo Abierto a cada 500 metros a lo largo de todo el tramo en estudio. Dicho procedimiento se realizará de acuerdo a lo estipulado en el Instructivo para Efectuar Pruebas en Suelos (Apoyo Didáctico Vol. 1), Especificación 108-02 referente al Muestreo, M-MMP-1-01/3 Métodos de Muestreo y Pruebas de Materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte.

    - Ensayes de laboratorio

Los materiales de las muestras representativas obtenidas de la exploración y muestreo serán enviados al laboratorio y se les efectuarán los ensayes necesarios para determinar sus propiedades físicas y de resistencia y caracterizarlos de acuerdo a su función dentro del pavimento.

    - Perfil estratigráfico

Con la Información recabada de la exploración, muestreo y pruebas de laboratorio, se realizará un perfil estratigráfico de todo el tramo, que indique capas del pavimento, subrasante, espesores, terracerías, clasificación del material y resultados de los ensayes de laboratorio.

    - Evaluación del terreno existente

Se presentará un larguillo se indicarán los límites de las zonas homogéneas, espesores de las capas superficiales y capas inferiores, clasificación (SUCS – SCT) de los materiales, así como los resultados relevantes de los ensayes de laboratorio.

Se presentará un listado en el que se concentren los datos de los ensayes de laboratorio efectuados en los materiales que constituyen cada capa.

    - Informe técnico

Se elaborará un informe técnico conteniendo los datos necesarios para el proyecto, como son: Antecedentes, descripción del proyecto, localización, topografía, geología, una descripción de los trabajos de campo realizados, relación de sondeos y perfil estratigráfico de los mismos, resultados de las pruebas de laboratorio, aspectos relevantes de tipo geotécnico (mecánica de suelos, estabilidad de taludes, sección geométrica, etc.), procedimientos de construcción, conclusiones, recomendaciones e informe fotográfico.

  - Estudios de Obras Inducidas

Se realizará la gestión de las obras inducidas localizadas dentro del tramo en estudio llevando a cabo una investigación de este tipo de elementos como lo pueden ser líneas de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, fibra óptica, voz y datos, gas natural, líneas de energía eléctrica subterráneas, líneas de CFE, PEMEX, etc.

En todo momento se tendrá apoyo por parte de la Secretaría Movilidad y Planeación Urbana para la gestión con las diferentes dependencias, empresas paraestatales y/o privadas. El objetivo de esta gestión es obtener tanto los proyectos como los presupuestos para el movimiento de líneas según los elementos proyectados de las líneas proyectadas.

    - Gestión de proyectos de obras inducidas de agua y drenaje:

Se realizará la gestión de los diferentes proyectos de obras inducidas localizadas dentro del tramo en estudio llevando a cabo una investigación de este tipo de elementos como lo pueden ser líneas de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, etc.

En todo momento se apoyará en la gestión con las diferentes dependencias, empresas paraestatales y/o privadas, buscando siempre respaldo por parte de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana ante las autoridades competentes de forma tal que se puedan localizar las instalaciones de forma no destructiva durante la ejecución de los servicios.

    - Gestión de proyectos de obras inducidas de Comisión Federal De Electricidad:

Se realizará la gestión de los diferentes proyectos de obras inducidas localizadas dentro del tramo en estudio llevando a cabo una investigación de este tipo de elementos como lo pueden ser líneas de CFE, líneas de energía eléctrica subterráneas, cruces aéreos, líneas energizadas de empresas privadas, etc.

En todo momento se apoyará al cliente en la gestión con las diferentes dependencias, empresas paraestatales y/o privadas, buscando siempre respaldo por parte de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana ante las autoridades competentes de forma tal que se puedan localizar las instalaciones de forma no destructiva durante la ejecución del proyecto.

    - Gestión de proyectos de obras inducidas de PEMEX:

Se realizará la gestión de los diferentes proyectos de obras inducidas localizadas dentro del tramo en estudio llevando a cabo una investigación de este tipo de elementos como lo pueden ser líneas de PEMEX, gasoductos, oleoductos, registros, obras de protección, etc.

En todo momento se apoyará al cliente en la gestión con las diferentes dependencias, empresas paraestatales y/o privadas, buscando siempre respaldo por parte de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana ante las autoridades competentes de forma tal que se puedan localizar las instalaciones de forma no destructiva durante la ejecución de los servicios.

    - Gestión de proyectos de obras inducidas de compañías de telefonía y fibra óptica (voz y datos):

Se realizará la gestión de los diferentes proyectos de obras inducidas localizadas dentro del tramo en estudio llevando a cabo una investigación de este tipo de elementos como lo pueden ser líneas de fibra óptica, cruces aéreos de telefonía, líneas subterráneas de voz y datos, etc.

En todo momento se apoyará al cliente en la gestión con las diferentes dependencias, empresas paraestatales y/o privadas, buscando siempre respaldo por parte de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana ante las autoridades competentes de forma tal que se puedan localizar las instalaciones de forma no destructiva durante la ejecución de los servicios.

    - Gestión de proyectos de obras inducidas de compañias de gas natural:

Se realizará la gestión de los diferentes proyectos de obras inducidas localizadas dentro del tramo en estudio llevando a cabo una investigación de este tipo de elementos como lo pueden ser líneas de baja y alta presión de gas natural, compañía mexicana de gas, NATURGY, entre otras, registros, obras de protección, etc.

En todo momento se apoyará al cliente en la gestión con las diferentes dependencias, empresas paraestatales y/o privadas, buscando siempre respaldo por parte de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana ante las autoridades competentes de forma tal que se puedan localizar las instalaciones de forma no destructiva durante la ejecución de los servicios.

  - Validación y rectificación del trazo

Una vez concluido el levantamiento topográfico y vuelo fotogramétrico, así como la investigación de las obras inducidas, geotecnia, mecánica de suelos y estudios hidrológicos será revisado el trazo del anteproyecto correspondiente a la propuesta del Sistema de Transporte de las Líneas 4 y 5 del Metro. Los alcances de cada uno de los anteproyectos serán realizados son detallados a continuación:

- Elaboración de Anteproyecto Geométrico de todo el tramo considerado, dimensionando todos los elementos de diseño como posición de la línea de transporte, ubicación de columnas (se deberá considerar columnas de 1.0 metros de diámetro) propuesta de entronques, paraderos, etc. Considerando toda la información generada en base al levantamiento topográfico realizados previamente.

  - Revisión de puntos de conflicto

Una vez determinado la propuesta de las Líneas 4 y 5 que se plantean en el punto anterior y con apoyo también del Estudio de Obras Inducidas, se deberá identificar los posibles puntos de conflicto en los que se deberán de realizar modificaciones, proponiendo conceptuales de las obras que serán necesarias solucionar para el buen funcionamiento del trazo proyectado.

Una vez identificado el punto de conflicto, se deberá realizar una propuesta solución a la infraestructura comprometida y estimado de costos

  - Estimado de costos preliminares

Elaboración de un estimado de costos preliminar que incluyan la unidad de medida y volúmenes correspondientes a la construcción de todas las componentes del proyecto (materiales de sub-rasante, base, elementos de concreto y acero, terraplenes, muros mecánicamente estabilizados, etc). Los conceptos incluirán la información suficiente la cual permita realizar un estimado de costos de la obra. Dichas cantidades pueden tener una variación respecto a las cantidades definidas en el diseño a detalle (Ingeniería de Detalle).

  - Trazo y nivelación de ejes de la propuesta

Se ubicará en campo los ejes del trazo definitivo, debidamente marcados con mojoneras y/o clavos a cada 100 metros y secciones intermedias que sean necesarias; colocando trompos y tachuela en puntos de inflexión (PI), puntos sobre tangente (PST) a cada 500 metros como máxima separación, principio de curvas (PC), principio de tangente (PT), etc.

Se referenciarán los P.I.’s y P.S.T., utilizando ángulos mayores de 30 grados una de otra, a distancias no mayores de 500 metros y colocadas preferentemente en puntos físicos fijos como postes, torres de alta tensión, árboles, etc., que no vayan a verse afectadas durante la construcción

Se instalarán bancos de nivel debidamente identificados (fuera del área que afecte la construcción), indicando claramente el procedimiento de chequeo y corrección de los mismos.

Se entregará por separado una planta con la relación de bancos de nivel con elevación promedio, con aproximación al milímetro, y ubicación.

- DATOS PROPORCIONADOS AL CONTRATISTA

Para la realización de los alcances enunciados anteriormente, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, proporcionará al contratista la ubicación de los tramos en archivo kmz.

- PRODUCTO ESPERADO (ENTREGABLES)

Entregable de 3 juegos que contengan:

- 1 Juego de planos y archivos a color impresos en formato carta, doble carta o 90x60

- 1 juego del reporte correspondiente generado por cada apartado de los servicios solicitados

- 1 juegos de reporte fotográfico de cada una de las actividades realizadas en campo impreso a color en tamaño carta

- Archivos digitales en formato .DOC, .XLS, .DWG (CAD) versión 2013 o superior; entregados en CD

- Los archivos firmados y ante firmados deberán de estar escaneados en PDF y grabados en el CD y/o dispositivo de almacenamiento digital final a entregar

- La información generada deberá de estar debidamente firmada y ante firmada por especialistas, con respectiva copia de cédula profesional.

- PLAZO DE EJECUCIÓN Y CALENDARIO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El tiempo de ejecución de los trabajos será de 60 días naturales.

M.C. ARQ. JOSÉ FRANCISCO IBARGÜENGOYTIA BORREGO

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA

Responsable de los Términos de Referencia