AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA Y FUNCIONES DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM), COMO PARTE DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM)

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESTADO DE NUEVO LEÓN

1.	Antecedentes	4

1.1	Localización	11

1.1.1	Corredores relevantes	12

1.2	Transporte privado	15

1.3	Información del Proyecto	15

1.3.1	Listado de intersecciones que conforman el Sistema	15

1.3.2	Plano con ubicación de intersecciones y propuesta de ubicación de equipamiento	15

1.3.3	Planos proyectos tipo de semaforización	15

2.	Objeto y alcance del proyecto	15

3.	Definiciones	16

3.1	Área de Intervención	16

3.2	Etapas del Proyecto	17

3.3	Estructura del Proyecto	18

3.3.1	General	18

3.3.2	Ingeniería de Implementación	19

3.3.3	Gestión del Tránsito, Centro de Control y Monitoreo de Operaciones	19

3.3.4	Red de Comunicaciones	22

3.3.5	Supervisión Visual del Tránsito	23

3.3.6	Monitoreo y Evaluación del Tránsito	24

3.3.7	Información al Usuario	24

3.3.8	Priorización del Transporte Público y Gestión de Flota	25

3.3.9	Monitoreo y Calidad del Aire	26

3.3.10	Cumplimiento de Normas	27

3.3.11	Carriles para Vehículos de Alta Ocupación (VAO)	27

4.	Propuesta Técnica	28

5.	Programación de Obra	29

6.	Cartas compromiso y Garantías.	29

7.	Normas aplicables.	29

8.	Protocolo de Pruebas	30

8.1	Descripción y Justificación	30

8.2	Acciones Preliminares	31

8.3	Alcance de la Prueba Funcional	31

8.3.1	Verificación de Desempeño	31

8.3.2	Verificación de Características Físicas	31

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA Y FUNCIONES DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM), COMO PARTE DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM)

ESPECIFICACIONES GENERALES

## Antecedentes

Las zonas urbanas concentran la mayor parte de la población y de las actividades económicas, clave para el desarrollo social; así mismo, representan el motor del crecimiento económico y de la innovación, y actúan como centros culturales y creativos.

A finales de la década de los noventa, se veía un incremento notable en el número de vehículos en circulación dentro del Área Metropolitana de Monterrey (AMM), motivada entre otros factores a las frecuentes legalizaciones de autos extranjeros, una caída en el precio en términos reales de los autos, mayores accesos a créditos automotrices, etc. Era evidente que esto afectaría la movilidad de los habitantes de la metrópoli, poniendo en desventaja a los modos públicos de transporte.

Como respuesta el Gobierno del Estado de Nuevo León de manera conjunta con los siete municipios que en ese momento formaban el AMM, conformaron un Fideicomiso y propusieron la creación de un avanzado Sistema Integral del Tránsito Metropolitano (SINTRAM).

El 4 de marzo de 1998 se firmó un convenio de coordinación para la creación del SINTRAM entre el Gobierno del Estado de Nuevo León y los municipios de: Monterrey, San Nicolás de los Garza, Guadalupe, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Apodaca y General Escobedo.

El grupo de trabajo técnico concluyó que un sistema óptimo de control de semáforos debería cumplir con tres atributos:

- Adaptable. El sistema debe reconocer las condiciones particulares del tránsito en cada intersección y actuar en función de ellas.

- Operar en tiempo real. El tiempo máximo entre la llegada de la información de campo recabada por el sistema y las acciones tomadas en consecuencia no debería ser mayor a los tres segundos.

- Resultados comprobables. La mejora en la velocidad del tránsito debe ser comprobada con información cuantitativa. La mejora debe ser permanente.

El 15 de abril de 1999 se creó el fideicomiso público para la operación del SINTRAM. El Gobierno de Nuevo León aportó el 30 % de la inversión y los municipios el 70%. La aportación individual de cada municipio fue proporcional al número de intersecciones que serían centralizadas en su jurisdicción.

El 8 de junio de 1999 se convocó a licitación para llevar a cabo la ingeniería, diseño, suministro, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de un sistema integral de tránsito, centralizado y adaptativo, en tiempo real, para el área metropolitana de Monterrey.

Las bases de licitación fueron adquiridas por seis grupos empresariales. La empresa ganadora fue el Consorcio mexicano francés SEMEX – Gertrude, la cual cumplió con todos los requerimientos técnicos solicitados y presentó una oferta del 24% de mejora en los tiempos de viaje.

El 4 de octubre de 2000 se inauguró el edificio del Centro de Control, en el pabellón SINTRAM dentro del parque Fundidora. En esa fecha inicia el proceso de centralización de 547 intersecciones que termina en mayo del 2001 y desde ese momento, comienza a correr el lapso de mantenimiento por los 10 años correspondientes.

Originalmente, en la centralización de semáforos se incluyeron 547 cruceros. Para ello, se instalaron 280 km de red de comunicación, 80 km de canalización, 2,150 detectores vehiculares y 335 controladores semafóricos, 20 cámaras de circuito cerrado de televisión y 20 paneles de mensaje dinámico.

Antes del inicio del proyecto, se determinaron 15 trayectorias en el área metropolitana, obteniendo sus tiempos de recorrido, que sirvieron de base para medir la eficiencia del sistema, que hasta 2011 estuvo operando bajo los lineamientos que establecía el contrato en cuanto a operación y mantenimiento.

Trayectorias para evaluación de tiempos de recorrido

Fuente: Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. SINTRAM

Las mediciones, así como el cálculo general de la eficiencia del sistema, fueron realizadas y validadas por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) cada 4 meses. La metodología para la evaluación fue validada por el Banco Mundial, quienes a fondo perdido financiaron el proyecto, aportando los recursos financieros a través de BANOBRAS.

El Consorcio que estuvo a cargo de la ejecución del contrato, garantizó un 24% de mejora en un plazo de 1 año, de acuerdo con lo solicitado, tomando como base los volúmenes vehiculares de 1999 (línea base). Al final del período de contrato, se puede afirmar que la mejora real superó lo previsto contractualmente.

El contrato mencionado se pagó 70% al recibir la obra y el resto, a 10 años, con base en el cumplimiento de la meta de mejora en fluidez vehicular. Así mismo, de forma simultánea, se firmó un contrato de Operación y Mantenimiento durante 10 años. Este último, garantizó al Fideicomiso la correcta función del Sistema.

El 3 de mayo de 2011 se termina el contrato de SEMEX - Gertrude y la operación y mantenimiento del sistema se divide entre el gobierno del estado y los siete municipios involucrados.

El sistema GERTRUDE está basado en dos estrategias:

- Optimización dinámica de los tiempos de verde para cada intersección.

- Técnica antibloqueo para cada zona, antes de iniciar operaciones, se subdividió el área de intervención en zonas, de acuerdo con las características comunes y de interrelación como: usos del suelo, geometría vial, jerarquización vial por funcionalidad y operación, entre otras.

Además, el buen funcionamiento del sistema se basa en las siguientes acciones:

  - Estudio de ingeniería de tránsito detallado que determina la influencia del sistema en los desplazamientos del área metropolitana. Evaluación del sistema según los tiempos de recorrido en las quince trayectorias.

  - Estudio del entorno del cruce que determina las afectaciones directas o indirectas a los cruceros vecinos del sistema.

  - Determinación de los principios de gestión de semáforos en cuanto a luces, fases, secuencias y ciclos. Determinación de la estructura y ubicación de las espiras de detección del tránsito.

  - Los controladores, semáforos y cables cumplen con la normatividad Oficial Mexicana para minimizar los riesgos de falla.

  - Los equipos electrónicos y los programas informáticos son compatibles para el buen funcionamiento de la red de comunicación.

  - Los controladores y los semáforos se protegen contra la interferencia estática, tanto en los dispositivos electrónicos como en la red de comunicación.

  - Las estructuras y la canalización para la interconexión de los controladores, semáforos y red de comunicación son de dimensiones adecuadas para los semáforos y espiras que son conectados al controlador. Los registros son suficientes para facilitar el mantenimiento preventivo, correctivo y la revisión de fallas en los semáforos, conexiones y espiras.

El equipamiento implementado en el proyecto constó de los elementos citados en la tabla 1.

Características iniciales del SINTRAM

| Municipio | Cruceros centralizados | Cámaras de video | Paneles dinámicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Monterrey | 363 | 12 | 12 |
| Guadalupe | 59 | 2 | 2 |
| San Nicolás | 57 | 2 | 2 |
| San Pedro | 46 | 2 | 2 |
| Santa Catarina | 10 | 1 | 1 |
| Escobedo | 8 | 1 | 1 |
| Apodaca | 4 | 0 | 0 |
| TOTAL | 547 | 20 | 20 |

Fuente: CETyV

Cruceros centralizados

El sistema tenía una capacidad para integrar más intersecciones semaforizadas, pero dentro del contrato no se estableció la metodología para su incorporación, sin embargo, esto no era limitante para gestionar la extensión del sistema para abarcar más cruceros, por lo que, el punto máximo se logró en 2016, al contar con 705 intersecciones integradas.

Como se mencionó, durante la vigencia del contrato, la UANL evaluaría trimestralmente las velocidades en 15 trayectorias predefinidas, mostrando los resultados esperados, ya que las disminuciones en demoras fueron en promedio del 24% (tabla 2), lo anterior a pesar de algunas fallas en cruceros (por daños a la infraestructura de comunicaciones, no imputables al contrato) y a la de detección (por mantenimientos a la infraestructura vial por parte de municipios o de alguna empresa de servicios, no imputables al contrato).

Comportamiento del SINTRAM, 2007 - 2010

| Fecha | Porcentaje de: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Detectores Fallando | Cruceros Fallando | Disminución en demoras |
| jun-07 | 25% | 17% | 24% |
| oct-07 | 32% | 24% | 27% |
| feb-08 | 34% | 13% | 24% |
| jun-08 | 33% | 24% | 23% |
| oct-08 | 34% | 31% | 23% |
| feb-09 | 34% | 27% | 24% |
| jun-09 | 34% | 20% | 26% |
| oct-09 | 33% | 28% | 24% |
| feb-10 | 31% | 25% | 25% |
| jun-10 | 29% | 13% | 28% |

Fuente: Departamento de Ingeniería de Tránsito, UANL, 2001 – 2010

Cabe destacar que al momento de la puesta en marcha del contrato la saturación vial de la red metropolitana, de acuerdo con un modelo de ingeniería de tránsito construido para la ciudad por el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (CETyV), esta se encontraba como se puede observar en la figura 1, la cual corresponde al año 2000 y la saturación esperada para el final del contrato, en el año 2010, es la mostrada en la figura.

Congestión vial en el año 2000

Fuente: CETyV

Escenario de congestión vial en el año 2010

Fuente: CETyV

Desafortunadamente al finalizar el contrato en 2011, ya no se pudo invertir en el sistema como lo requería, por lo que eventualmente se fueron quedando obsoletos o desconectados del sistema algunos cruceros, por lo que el beneficio de este cayó de manera notable, aunado a eso, desafortunadamente a partir de 2011 la UANL ya no continúo realizando las mediciones, debido a que el contrato había terminado.

De acuerdo con información del SINTRAM en la actualidad solo 202 de los 705 cruces semaforizados se encuentran conectados al sistema (28%), dentro de estos, el 13% se encuentra conectado, pero funciona con ciclos fijos (no es adaptativo), por lo que el 72% restante, se encuentra fuera del mismo, si a esto le añadimos que dentro del AMM existen cerca de 1,200 cruces semaforizados, se puede decir que cerca del 21% del total de cruces funciona mediante el SINTRAM.

Deficiencias identificadas

En general, las deficiencias que dan origen a la problemática actual del SINTRAM son:

- La poca o nula inversión o aportaciones al fideicomiso por parte del estado y los municipios, no ha permitido integrar los conceptos de obras y lo correspondiente a la reparación y/o reposición de elementos dañados o afectados, así como tampoco ha permitido la integración de nuevos cruceros, ni el cambio de equipamiento tecnológico, como: software, servidores, computadores, tableros, módems, pantallas, etc., quedándose en la obsolescencia absoluta.

- Un sistema actual de detección de tránsito disminuido, que imposibilita que los semáforos trabajen en modo actuado y semi actuado, y por ende las estrategias de acción adaptativas y responsivas se hacen inoperantes.

- La necesidad de un cambio de tecnología para la detección de los vehículos, la cual debe hacerse en la medida de lo posible a través de cámaras de video detección, debido a que esta alternativa se adapta mejor a las condiciones de operación y mantenimiento persistentes en el AMM.

- Finalmente, el número insuficiente de cruceros conectados que se encuentran sobre las principales vialidades del AMM, no permiten ejercer estrategias efectivas de sincronización de semáforos, lo que resulta en una ineficiente fluidez del tránsito.

Es por ello, que con el propósito de proporcionar soluciones a los diferentes problemas que se presentan en términos de movilidad urbana, se requiere la integración de propuestas concretas que dirijan el crecimiento urbano, planteen acciones de ordenamiento del territorio y que establezcan las mejoras necesarias a los sistemas de transporte público y a la infraestructura vial metropolitana, que permita integrarlo todo en un sistema centralizado de semáforos que logre una movilidad eficiente para todos los actores: automovilistas, transporte público, peatones y ciclistas que diariamente conviven y sufren la movilidad urbana actual.

Por último, dentro de las actividades del Programa Integral del Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) llevado a cabo en el año 2019 se incluyó el desarrollo del Informe 26.- Informe Técnico de Resultados Centro de Gestión de Tráfico - SINTRAM, como informe de la Parte D (Sistema Inteligente de Transporte) de la Fase I. Diagnóstico. Este Informe 26 contiene un análisis detallado del funcionamiento del Sistema Integral de Tránsito Metropolitano –SINTRAM, incluyendo su estructura organizacional y operativa, así como sus características tecnológicas y de infraestructura. También contiene información relevante para llevar a cabo una comparación con otros centros de control de tráfico a nivel internacional, en específico con respecto a la integración de nuevas tecnologías y a los sistemas de control y monitoreo.

### Localización

El proyecto se localiza en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), la cual está conformada por nueve municipios, dentro del estado de Nuevo León, que son: Apodaca, García, Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Pedro, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina, que en el año 2020 ya concentraban el 80% de los 5,784,442 habitantes registrados en todo el estado de Nuevo León (datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática -INEGI), es decir, 4,643,232 habitantes. Se estima, que para el año 2030 el crecimiento demográfico del AMM podría llegar a los 6,000,000 de habitantes, lo que amerita preparar desde ahora a la ciudad para que la vida urbana sea acorde a las necesidades que ello conlleva.

Ubicación del proyecto en el estado

Fuente: Elaboración propia en Google Maps

Área del proyecto

Fuente: SINTRAM

#### Corredores relevantes

En la figura 7 y la tabla 3, se observan las características de los 84 corredores que formarán parte de este proyecto a analizar, los cuales se reparten en los nueve municipios del AMM, repartidos 31 en Monterrey, 9 en San Pedro, 11 en Guadalupe, 10 en San Nicolás, 8 en Apodaca, 9 en Escobedo, 3 en Santa Catarina, 2 en García y 1 en Juárez. Y en conjunto, cubren 555 kilómetros de vialidades. En estos corredores, se concentran 1,050 intersecciones semaforizadas, las cuales forman parte del proyecto.

Corredores relevantes

Fuente: Elaboración propia on Google Earth

Corredores relevantes

Tabla 3. Corredores relevantes (continuación)

### Transporte privado

Por otra parte, es importante señalar que el parque vehicular creció de cerca de los 400 mil en 1990 a tener al menos registrados 1.86 millones en 2017; esto implicó que prácticamente se multiplicaron por cinco el número de vehículos en casi 30 años, por lo que la tasa de motorización (coches por cada mil habitantes) pasara de 156 en 1990 a 416 en 2017.

Vehículos matriculados y motorización (veh/1,000 hab) en el AMM,

- - 2017

Fuente: INEGI

### Información del Proyecto

#### Listado de intersecciones que conforman el Sistema

ANEXO I Listado de intersecciones que conforman el Sistema

#### Plano con ubicación de intersecciones y propuesta de ubicación de equipamiento

ANEXO II Plano Kmz con ubicación de intersecciones y propuesta de ubicación de equipos.

#### Planos proyectos tipo de semaforización

ANEXO III Planos con proyectos tipo de semaforización.

## Objeto y alcance del proyecto

El proyecto contempla la construcción de un conjunto de soluciones tecnológicas diseñadas y orientadas a facilitar, mediante el análisis de los datos capturados en campo, la toma de decisiones asociadas a la movilidad en temas de planeación, control del tránsito, seguridad vial y orden público. Con esto se busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, haciendo énfasis en los pilares de eficiencia y eficacia, haciendo posible un sistema de movilidad no motorizada y de transporte público integrado, seguro, rápido y económico que incentive su uso.

Con estas estrategias, la Secretaría busca una solución madura y ampliamente preparada, para evolucionar a un modelo Smart Mobility, capaz de poder integrar, cuando sea necesario en función de las necesidades, nuevas tecnologías de la movilidad inteligente.

Los siguientes componentes de gestión y ordenamiento del Tránsito y Transporte (en adelante los subsistemas), que integrarán el Centro de la Gestión de la Movilidad (en adelante el Sistema):

  - Gestión del Tránsito, Centro de Control y Monitoreo de Operaciones

  - Red de comunicaciones

  - Red de semaforización

  - Supervisión Visual del Tránsito

  - Monitoreo y Evaluación del Tránsito

  - Información al Usuario

  - Priorización del Transporte Público y Gestión de Flota

  - Monitoreo de la Calidad del Aire

  - Carriles para Vehículos de Alta Ocupación (VAO)

  - Control de Cumplimiento de Normas del Tránsito

Para lograr la interacción y hegemonía entre los diferentes subsistemas, el Sistema deberá trabajar con protocolos y estándares abiertos NTCIP de forma nativa o por incorporación de Hardware o Software.

El objeto de la contratación es la modernización y ampliación de la base instalada de la solución implementada en el SINTRAM en 1999, como plataforma para la Implementación e Instrumentación del Centro Gestión de la Movilidad en el Área Metropolitana de Monterrey (Smart Mobility).

Debe entenderse que, al tratarse de una contratación a precios unitarios y tiempo determinado, los trabajos deben ser realizados en forma total y completa para alcanzar los objetivos y funcionalidad buscada y definida en este documento y en las especificaciones particulares correspondientes. Por lo que los licitantes deben incluir en cada concepto o subconcepto de trabajo definidos, la totalidad de las provisiones de materiales, maquinarias y equipos, logística, trámites, trabajos de preparación, trabajos de implementación, y demás, que resulten necesarios para ese fin.

En el presente documento, se incluye la definición de cada uno de los componentes del Sistema y su estructura.

## Definiciones

### Área de Intervención

Se denomina así al espacio físico geográfico donde el licitante ganador desarrollará las intervenciones materia del contrato.

En términos generales, queda establecida como área de intervención a la totalidad de la superficie de los nueve municipios del Área Metropolitana de Monterrey, que han sido incluidos como área de influencia directa del proyecto.  Estos municipios son los siguientes: Ciudad Apodaca, General Escobedo, García, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina.

### Etapas del Proyecto

La realización será en cuatro etapas:

ETAPA 2

Proyecto Ejecutivo

45 días naturales

ETAPA 2

Proyecto Ejecutivo

45 días naturales

ETAPA 1

Preparatoria

15 días naturales

ETAPA 1

Preparatoria

15 días naturales

ETAPA 4

Mantenimiento, entrega recepción

92 días naturales

ETAPA 4

Mantenimiento, entrega recepción

92 días naturales

ETAPA 3

Construcción, equipamiento, puesta en marcha

578 días naturales

ETAPA 3

Construcción, equipamiento, puesta en marcha

578 días naturales

Plan de entrega mínimas:

| Entregables | Fecha |
| --- | --- |
| - 150 controladores operando | 3 meses después de inicio proyecto |
| - 200 controladores operando | 6 meses después de inicio proyecto |
| - 200 controladores operando | 9 meses después de inicio proyecto |
| - 250 controladores operando | 14 meses después de inicio proyecto |
| - 250 controladores operando | 19 meses después de inicio proyecto |

Programa de entrega de hitos requeridos por subsistema:

### Estructura del Proyecto

#### General

El proyecto integra una serie de actividades, sistemas y subsistemas que permiten detectar las condiciones en que se desarrolla la movilidad en la ciudad, obteniendo datos en forma constante de la red, procesándola y distribuyéndola para que esté disponible en tiempo y forma a disposición de los actores que la requieran y permitiendo así una gestión inteligente que permite optimizar recursos y lograr beneficios económicos en el transporte de personas y bienes, mejorando así la calidad de vida y seguridad de los habitantes de la ciudad.

El siguiente esquema muestra la arquitectura básica que describe la funcionalidad y equipamiento del sistema, cuya mayor riqueza estratégica está basada en la integración de todos los componentes y en la transmisión de información entre los subsistemas que lo componen a través del protocolo de comunicación NTCIP.

En los siguientes puntos se describe el alcance y la funcionalidad de cada componente y en el documento Especificaciones Técnicas relativo a cada componente del Sistema, se indican las características específicas que deben cumplir cada uno de ellos como componente individual y como parte de sistema al cual se integran.

Smart City - Arquitectura del Sistema

#### Ingeniería de Implementación

Todos los componentes del sistema propuesto poseen características específicas que se adaptan a los requerimientos de la función para la que fueron desarrollados, y cuya principal fortaleza es integrarse en un sistema que funcione vinculando las habilidades de cada uno.

El diseño de cada componente, sus características y la forma de vincularlos en forma integrada debe ser determinada según las características de cada propuesta mediante el proceso de la Ingeniería de Implementación, que considere:

- Estudio de definición.

- Levantamiento de intersecciones

- Levantamiento de Infraestructura Vial

- Levantamiento de la demanda

- Ingeniería de Tránsito

- Medición de Tiempos de viaje

- Parámetros de programación base

- Zonas y estrategias de control

- Análisis de las mejoras logradas

El estudio que deberá realizarse se encuentra definido en (Especificaciones Técnicas – Ingeniería de implementación)

El licitante ganador deberá lograr en forma adecuada la gestión del tránsito encomendada, para ello deberá de conformar un equipo de profesionales con la capacidad suficiente y demostrada para desarrollar la ingeniería de tránsito, el desarrollo de planes de ordenamiento, la integración de los distintos subsistemas, el ordenamiento general de la Gestión y otras acciones con el mismo fin.

#### Gestión del Tránsito, Centro de Control y Monitoreo de Operaciones

Se trata del componente esencial del proyecto, y se constituye en el elemento prioritario de la gestión del tránsito. Se lo indica como Sistema, dado que en términos prácticos se incluyen en este componente el centro de control, que resulta el elemento integrador de todos los subsistemas enumerados más adelante.

Este sistema se define como el conjunto de elementos componentes de la infraestructura de semaforización en las intersecciones (elementos de detección, controladores, comunicación) y los elementos de hardware y software de control que, instalado en el respectivo Centro de Control permiten el funcionamiento coordinado de los semáforos de la ciudad.

En función de los elementos existentes y los que se incorporen, se unificará la operación de la totalidad de los semáforos del área de intervención que abarca el proyecto, centralizando su accionar desde un Centro de control que para efectos de este proyecto se ha denominado Centro de Control y Monitoreo de Operaciones (CCMO), aplicando la tecnología de última generación que resulte más conveniente.

Se gestionará el funcionamiento del sistema estableciendo los tiempos y procedimientos que resulten en la optimización de la movilidad general.

El CCMO será desarrollado tomando como base del proyecto a la infraestructura y componentes existentes que a tal efecto existen en Centro de Coordinación Integral de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado (C-5) del AMM. El C-5, por definición, será el CCMO. Desde este centro de control se manejarán los elementos de misión crítica, tales como: el subsistema de semaforización, el subsistema de supervisión visual del tránsito, el de información al usuario, monitoreo de calidad del aire, priorización al transporte público y red de comunicaciones.

Por otro lado, en el actual Centro de Control instalado en el parque fundidora deberá de equiparse un centro de ingeniería de datos (CID) con un espacio educativo y de difusión (ED). En este se alojarán componentes de gestión relacionados con la Gestión de flota, Control de cumplimiento de normas, administración de carriles de alta ocupación y funciones administrativas del Centro de Gestión de movilidad del AMM.

Las intervenciones a realizar en el C-5 y en el actual Centro de Control instalado en el parque Fundidora, se describen en el documento (Especificaciones Técnica – Gestión del Tránsito, Centro de Control y Monitoreo de Operaciones).

Ambos componentes (C5 y Fundidora) deben combinar dos componentes esenciales: el Hardware, que comprende equipos de conectividad, computadoras, servers, monitores, sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), y el software de control, compuesto por los programas encargados de administrar y controlar el hardware de los propios controladores y de los que rigen los subsistemas, y al mismo tiempo con capacidad de representar de manera gráfica en mapas y diagramas el comportamiento de los sistemas que regula y monitorea.

En términos de semaforización, el proyecto involucra la intervención con distintas características, sobre 1050 intersecciones del Área Metropolitana de Monterrey, que pueden resumirse en el siguiente cuadro, donde se indican las etapas previstas en el desarrollo del proyecto.

El proyecto considera la modificación de las condiciones de las instalaciones existentes (mejoramientos de tecnología, reposición de componentes faltantes, mejoras en la conectividad), la inclusión de nuevas intersecciones que se integren al sistema, la materialización de la última milla de la red de comunicaciones que permita vincularlas con el CCMO.

Red de Semaforización – Escenario Final

Con el mismo alcance geográfico, se debe considerar la implementación de elementos de control en cada municipio, necesarios para lograr la funcionalidad buscada, incluyendo la conectividad, que permita alcanzar los objetivos planteados en este documento, conformando un sistema integrado, que optimice las condiciones de movilidad en el Área Metropolitana.

La configuración física del CCMO, en las condiciones previstas de operación en términos de cantidad de puestos de trabajo, espacio físico requerido y demás componentes, pueden visualizarse en las especificaciones técnicas de este componente.

El sistema de gestión del tránsito propone la integración de las 1050 intersecciones semaforizadas incluidas en el proyecto, mediante la puesta en valor de la infraestructura existente (algunas con cambio de controlador y otras con repotencialización de los controladores existentes), y la inclusión de intersecciones nuevas. Se incluye la materialización de un centro de control desde donde se gestionará el sistema en forma adaptativa, responsiva, o como intersecciones aisladas según se establezca en las estrategias de control.

Las características generales del sistema se encuentran detalladas en los distintos capítulos del documento Especificaciones Técnicas, en sus capítulos Especificaciones Técnicas – Gestión del Tránsito, Centros de Control y Monitoreo de Operaciones, Especificaciones Técnicas – Red de Semaforización.

En los siguientes puntos se describen los lineamientos generales de cada componente, la funcionalidad buscada y el alcance de las intervenciones solicitadas, mientras que en las especificaciones técnicas se describen en detalle las características de los componentes del sistema.

- Puesta en valor de los componentes de las intersecciones existentes, tanto de las que forman parte de la red como las correspondientes a los corredores de transporte público.

- Renovación de equipos controladores de tránsito, que se adapten a las exigencias de las nuevas estrategias de control y que resulten compatibles con los protocolos de comunicación que permitan la integración total del sistema.

- Inclusión de nuevos componentes en intersecciones a semaforizar, nuevos movimientos en intersecciones, semaforización peatonal.

- Inclusión de nuevos componentes exigidos por la estrategia de control que se defina en la Ingeniería de Implementación, en particular los elementos de detección que el sistema requiera.

Los licitantes deberán presentar en su oferta la metodología para el desarrollo de los trabajos requeridos, donde se incluya la descripción del modo en que realizarán las tareas, la secuencia propuesta, los recursos e insumos que dispondrá, y todos los componentes que permitan analizar claramente la capacidad para implementar el sistema centralizado de semaforización que cumpla con los objetivos aquí declarados. En esa descripción no será admitido que se alteren los hitos establecidos en las etapas de ejecución.

Los trabajos deberán ser desarrollados según las especificaciones técnicas. En las mismas, se establecen los lineamientos funcionales que deben cumplir y se establecen características sobre las cuales deben ser desarrolladas las distintas tareas.

El licitante deberá presentar en su metodología para el desarrollo, las características y disponibilidad (tiempo necesario para su producción, transporte y nacionalización en su caso) de los equipos que utilizará.

Las tareas involucradas en el desarrollo del Sistema de Gestión del Tránsito, Centro de Control y Monitoreo de Operaciones

El siguiente listado de tareas a desarrollar debe considerarse como enumerativo, pero no limitativo, ya que deberá considerar incluidas en sus obligaciones la totalidad de las tareas necesarias para alcanzar los objetivos buscados para el sistema de control centralizado de semaforización.

- Proyecto de implementación del sistema de control centralizado de semaforización y de todos los elementos componentes del mismo, en un todo de acuerdo con los objetivos generales y las presentes especificaciones.

- Fabricación, instalación y puesta en operación de la totalidad del equipamiento del CCMO, tanto del correspondiente al propio sistema de control de tránsito como al requerido para la provisión de servicios, según las especificaciones incluidas en el capítulo (Especificaciones Técnicas - Gestión del Tránsito, Centro de Control y Monitoreo de Operaciones).

    - Fabricación, instalación y puesta en operación de los equipos de campo que forman parte del sistema de control centralizado de semaforización, que comprenden: Ver (Especificaciones Técnicas - Red de Semaforización)

  - Equipos controladores

  - Equipamiento para el sistema de detección del tránsito

    - Instalación y puesta en operación de una red de interconexión entre los distintos elementos del Sistema propuestos. Ver (Especificaciones Técnicas - Red de Comunicaciones)

    - Materialización de semaforización de intersecciones, incluyendo la totalidad de las obras involucradas (desmontaje de instalaciones, construcción de bases para montaje de columnas de semáforos, montaje de columnas y luces e interconexión).

    - Desarrollo e implementación del software de gestión del sistema de control centralizado de semaforización. Ver (Especificaciones Técnicas - Gestión del Tránsito_Centro de Control y Monitoreo de Operaciones).

    - Puesta en operación del sistema y acompañamiento para la operación durante todo el plazo de vigencia del contrato.

    - Realización de los estudios de ingeniería necesarios para determinar los programas de control a ser implementados en el sistema de control propuesto, ver (Especificaciones Técnicas - Ingeniería de Implementación), analizando alternativas de mejoras de ordenamiento e infraestructura vial que se presenten como convenientes para la mejora de la movilidad y la seguridad vial. Se incluye la provisión de software para el planeamiento y gestión del tránsito y la capacitación del personal en el uso del mismo.

#### Red de Comunicaciones

La red de comunicaciones constituye uno de los elementos fundamentales del sistema. Desde el punto de vista de la funcionalidad, debe permitir que la totalidad de los elementos se vinculen en forma continua y estable, mientras que desde el punto de vista físico debe resultar robusta y contar con la configuración de redundancia que permita asegurar el servicio incluso ante la presencia de fallas en alguno de sus componentes.

Los licitantes deberán de considerar que el gobierno del estado proporcionará puntos de acceso a una red de fibra óptica, la cual proveerá una infraestructura sólida y robusta. Con esta premisa, el proyecto considera la construcción de la última milla para la conectividad de los equipos a integrar al sistema para transmisión y recepción de información y vinculación con los demás componentes del sistema, generalmente a través del CCMO.

La definición de las fases del proyecto en general, guarda estrecha relación con la configuración de la última milla de la red de comunicaciones a la que el proyecto tomará como abastecedora, dado que el éxito de los sistemas centralizados se basa en una infraestructura de comunicaciones estable, segura y robusta, que vincule los equipos en calle con el sistema integrador alojado en el centro de control, en este caso, el Centro de Control y Monitoreo de Operaciones.

Las características generales del sistema se encuentran detalladas en el documento Especificaciones Técnicas – Red de Comunicaciones.

#### Supervisión Visual del Tránsito

Este subsistema tendrá como objetivo principal la observación directa del estado en que se desarrolla el tránsito y el desplazamiento de las corrientes vehiculares en los principales puntos de la red urbana del Área Metropolitana de Monterrey (AMM), de forma tal que ante algunas eventualidades como dificultades en la circulación, estados de congestión graves, cierres de tránsito, accidentes, emergencias por catástrofes, incendios, etc., las autoridades del CCMO puedan tomar las acciones previstas en los planes de gestión del tránsito.

Se incluyen en este subsistema al conjunto de cámaras de video, software de control y procesamiento, así como componentes de video análisis (Video Analytic) para la detección automática de incidentes (DAI), que permiten monitorear y detectar en forma permanente la presencia de situaciones específicas que pueden disparar acciones sobre los demás componentes de control y gestión del tránsito.

El subsistema así definido, permitirá la detección de situaciones conflictivas que excedan las que se resuelven mediante el software de control de la semaforización, ya sea en términos de congestiones, presencia de incidentes, accidentes, situaciones de riesgo u otras, y a partir de ello activar acciones ya protocolizadas para minimizar el efecto que puedan generar.

El subsistema de Supervisión Visual del Tránsito, permitirá la visualización de imágenes en general desde el CCMO, y la visualización de imágenes de cada municipio.

La ubicación precisa de las cámaras, en cuanto a ubicación y altura de las mismas, será determinada por los estudios técnicos y de campo de tal manera que se optimice su uso y se cubran las principales zonas de interés (curvas, entronques, accesos y salida hacia tramos carreteros, etc.).

El subsistema de supervisión visual del tránsito propone la instalación de cámaras de video que permiten visualizar las condiciones del tránsito en el Área Metropolitana de Monterrey.

Las características generales del sistema se encuentran detalladas en el documento Especificaciones Técnicas - Supervisión Visual del Tránsito.

#### Monitoreo y Evaluación del Tránsito

Se define como subsistema de monitoreo y evaluación del tránsito, al conjunto de elementos y procesos, tendientes a cuantificar en forma sistemática y continua a los indicadores de eficiencia definidos a tal efecto, que permiten el monitoreo permanente de la red de movilidad, y brindan elementos que asisten a la toma decisiones en forma rápida y correcta.

Se compone de equipamientos de detección y conteo, procesos de conformación de bases de datos, tratamiento y procesamiento de estadísticas y elaboración de informes periódicos.

El sistema tiene como objetivo contar con una fuente de información ordenada y procesable, para que puedan monitorearse las condiciones de circulación y su evolución, detectando desvíos respecto de las adoptadas para el diseño del sistema, o generados por la evolución del tránsito por crecimiento o por incorporación de nuevas condiciones de infraestructura vial o nuevos generadores de demanda.

La detección de estas situaciones permitirá adoptar las acciones correctivas sobre los distintos componentes del sistema, más allá que el carácter adaptativo de la semaforización efectúa el ajuste del principal componente de ordenamiento en forma continua.

El sistema de monitoreo así propuesto, cuenta como fuentes de información a los siguientes componentes:

- Distribución de flujos, información brindada por el propio software de control a través de sus componentes

- Cámaras de video detección en intersecciones semaforizadas, que detectan presencia, densidades, flujos de tránsito.

- Sistema de detección mediante detectores bluetooth y cámaras de detección de placas, que brindarán información de los tiempos de viaje sobre los distintos corredores.

- Instalación de equipos GPS en los vehículos de transporte público, que permitan el seguimiento de la flota, determinar sus velocidades comerciales y tiempos de viaje.

Si bien todos estos componentes envían información al CCMO que podrá ser utilizada en el proceso de monitoreo y evaluación, esa información se involucra además con otros procesos que el sistema integra en el CCMO (video analítico, sistema adaptativo, información al usuario, gestión de flota, otros) y generan acciones que resultan en una gestión eficiente de la movilidad.

El subsistema de monitoreo y evaluación del tránsito está basado fundamentalmente en el procesamiento ordenado y continuo de la información colectada en el sistema general (detectores, GPS de gestión de flota de transporte público, video detectores, OCR, datos propios del CCMO) a los que se incorpora la determinación de los tiempos de viaje por tecnología bluetooth en los principales corredores viales.

Las características generales del sistema se encuentran detalladas en el documento Especificaciones Técnicas, - Monitoreo y Evaluación del Tránsito.

#### Información al Usuario

El subsistema de información al usuario, en forma previa o durante los viajes, estará compuesto por una serie de elementos a los cuales el usuario puede acceder según la situación en que se encuentre, y que le optimice la realización de sus viajes al mismo tiempo que contribuye a un mejor aprovechamiento de la infraestructura vial y de transporte. Deberá desarrollar e integrar diferentes sistemas que brinden la información al usuario en sus dos componentes:

- Información al usuario previa al viaje

- Información al viajero

A través de la información colectada del propio sistema, se propone generar, ordenar y adoptar los medios necesarios para poner a disposición de los distintos sistemas de distribución (Paneles de Mensaje Variable VMS o PMV, TV, Radio, portales e internet, aplicaciones) la información necesaria referida, al menos para:

- Condiciones de circulación

- Sectores de congestión instalada

- Tiempos de viaje característicos

- Información sobre interrupciones, cierres de calzada.

- Información sobre incidentes y accidentes

- Cualquier otra información disponible de interés

La información que se provee surgirá de la interacción entre los distintos componentes de la gestión, específicamente de los subsistemas de monitoreo y evaluación del tránsito y de la supervisión visual del tránsito.

Del mismo modo se desarrollará un sistema de comunicación al viajero, que deberá establecer comunicación directa (más allá de los VMS), que transmita en forma masiva la información, al menos, ante situaciones críticas no previsibles, y demás información que se considere esencial transmitir para la optimización de la gestión del tránsito.

El subsistema de información al usuario, propone componentes de utilización durante la planificación del viaje (en forma previa), basada en transmisión por medios masivos de comunicación, sitios y aplicaciones de internet. Durante la realización del viaje, se suma a los modos anteriores la gestión de paneles de mensaje variables integrados, que se incorporarán como elementos nuevos.

Las características generales del subsistema se encuentran detalladas en el documento Especificaciones Técnicas -  Información al Usuario.

#### Priorización del Transporte Público y Gestión de Flota

El subsistema de priorización del transporte público y gestión de flota, será desarrollado buscando la optimización de los tiempos de viaje y aumento de las velocidades comerciales de los servicios, para de este modo lograr beneficios generales que alienten el uso de buses como modo de transporte, disminuyendo o minimizando la participación del vehículo particular.

Este subsistema tiene como eje de su operación la detección de la posición relativa de los buses respecto de la red de semáforos, la identificación del desfase existente entre su ubicación espacio-temporal respecto del cronograma de operación previsto, y la adaptación de las fases semaforizadas que permitan restablecer las condiciones de circulación correctas.

El subsistema busca también la minimización de los tiempos de viaje de los buses de acuerdo con sus recorridos establecidos, mediante la mejora de la circulación tanto en vías con carriles segregados (BRT) como en aquellas arterias donde se presentan rutas de transporte que comparten el espacio vial con el resto de los vehículos.

El subsistema se apoya en la detección de la presencia de los buses durante su recorrido, y permite accionar sobre los elementos de control (semáforos), modificando en general la longitud de fase, de modo que los vehículos de transporte público sean beneficiados a través de la minimización de los tiempos de espera.

Se solicita que la detección de los vehículos de transporte público se realice mediante la inclusión de tecnología GPS en cada una de las unidades, y por medio de la identificación por detectores (vídeo detección, espiras físicas), ubicadas en las intersecciones y que forman parte del sistema adaptativo presente en los corredores involucrados.

La presencia de tecnología GPS en los buses, permitirá además incluir elementos de control de flota, mediante el seguimiento de las unidades y la definición de acciones ante la detección de irregularidades, y permitirá disponer de datos en tiempo real que alimenten a los sistemas de información al usuario, por ejemplo, información sobre el tiempo de arribo a las estaciones.

El subsistema propone la mejora en la eficiencia del transporte público en todos sus componentes: ECOVIA, Trans Metro y Metrobus. Se basa en el seguimiento de los buses mediante sistema de posicionamiento GPS, e identificación y posicionamiento de los vehículos de transporte público por medio de detectores posicionados en secciones estratégicas que permiten optimizar sus recorridos mediante la asignación de prioridades en las intersecciones semaforizadas y gestionar su operación.

Las características generales del subsistema se encuentran detalladas en el documento Especificaciones Técnicas- Priorización del Transporte Público y Gestión de Flota.

#### Monitoreo y Calidad del Aire

El subsistema integra a su aplicación central un módulo de gestión del tránsito en función del monitoreo de la calidad del aire que actúa o puede actuar sobre la circulación vehicular para mejorar la calidad del aire, al regular las condiciones de tránsito y las situaciones con impacto sobre la emisión de gases y material particulado debida a la presencia de motores alimentados con combustibles fósiles.

Para ello, el subsistema releva las condiciones del aire mediante estaciones de medición distribuidas en puntos estratégicos. El tipo de estaciones permiten mediciones de control en tiempo real de medidores para tener una localización suficientemente precisa para poder actuar rápidamente y de manera exacta en los puntos de más riesgo para la salud y no solamente informaciones generales del nivel calidad del aire para el conjunto de la ciudad.

Los detectores funcionan en entorno Web para facilitar su operación y presentan las características siguientes:

- Visualización de datos en tiempo real

- Estado de los equipos

- Control remoto

- Copia de datos (durante 1 año)

- Descarga de datos

- Informes automáticos

- Alertas/alarmas mediante SMS y/o Email

- Acceso a informes de análisis de datos

- Gestión multi-instrumentistas

- Encriptación de datos

- Exportación base de datos

El sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire se constituye con estaciones de registro que miden solo los contaminantes relacionados con el tránsito. Los resultados de las mediciones deberán ser accesibles desde el entorno web. La detección de valores que superen los límites preestablecidos emite una alerta en el sistema, y la aplicación de estrategias de regulación y reordenamiento del tránsito para componer la situación.

Las características generales del subsistema se encuentran detalladas en el documento Especificaciones Técnicas -  Monitoreo de Calidad del Aire

#### Cumplimiento de Normas

El subsistema de control de cumplimiento de normas, busca el mejoramiento de la seguridad vial en todos sus componentes, mediante el control y la penalización a los usuarios ante la presencia de violaciones a las normas y leyes vigentes, en especial aquellas asociadas a la superación de las velocidades permitidas en cada sector de la ciudad.

Al igual que el resto de los componentes del sistema, el subsistema de control de cumplimiento de normas será instalado en todos sus componentes y puesto a disposición de la autoridad de aplicación para su operación y gestión.

Las características generales del sistema se encuentran detalladas en el documento Especificaciones Técnicas- Control de cumplimiento de Normas)

El subsistema de Control de cumplimiento de normas de Tránsito propone la instalación de puntos de control de velocidad en corredores estratégicos de la ciudad, complementando el servicio con la instalación del equipamiento necesario para el procesamiento de las infracciones registradas, hasta su etapa de validación

#### Carriles para Vehículos de Alta Ocupación (VAO)

El subsistema de carriles para vehículos de alta ocupación (VAO), busca minimizar el uso del automóvil particular con transporte de una sola persona, promoviendo el uso compartido del vehículo mediante la aplicación de la lógica de “car pooling”, y de ese modo reduciendo los volúmenes de vehículos particulares como componente del tránsito.

Para mantener la integridad de los carriles VAO y garantizar el uso adecuado, se deberán emplear herramientas automatizadas que proporcionen ejecución precisa y eficiente.

La implementación de carriles con estas características requiere un estudio de ingeniería especifico (Especificaciones Técnicas – Ingeniería de Implementación), donde se evalúen y cuantifiquen los beneficios que se generan desde la minimización del volumen de tránsito total debido al uso compartido del vehículo que se promueve, en comparación con la restricción de capacidad que se impone sobre la vía de circulación para el resto de los vehículos, que como resultado debe acomodar una menor cantidad de vehículos pero en un menor número de carriles, debiendo ser el resultado positivo en su conjunto.

Se propone identificar con el estudio identificado, a los corredores donde la implementación de estos corredores genera las mayores mejoras generales. Los corredores a analizar están identificados en el documento surgido de los estudios interdisciplinarios del PIMUS (Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Zona Metropolitana de Monterrey).

La implementación de los carriles VAO incluye la demarcación horizontal de características específicas para este uso, la implementación de señales verticales que lo ordenen y, como componente particularmente importante, el equipamiento para monitoreo, control y registro del uso indebido del carril, herramienta esencial para asegurar el éxito en el funcionamiento del carril.

Las características generales del subsistema se encuentran detalladas en el documento Especificaciones Técnicas – Carriles para Vehículos de Alta Ocupación)

El subsistema de carriles para vehículos de alta ocupación propone la implementación de carriles VAO en corredores estratégicos de la ciudad, complementando el servicio con la instalación del equipamiento necesario para el procesamiento de las infracciones registradas, hasta su etapa de validación.

## Propuesta Técnica

Refiere al documento a presentar por los licitantes con la documentación incluida, en idioma español, en su propuesta y deberá contar con, al menos:

- Describir con precisión el proceso de despliegue de implementación que propone para garantizar la continuidad del servicio del SINTRAM actual, incluyendo:

- Gestión de cruces

- Compatibilidad y conexión con equipos de detección existentes

- Compatibilidad y conexión del sistema de gestión actualizado de Semáforos con controladores existentes.

- Capacidad de recuperación y/o traducción de los parámetros y programas de regulación de tráfico actuales.

- Descripción general y conceptual del sistema y sus subsistemas

- Características de todos los equipos propuestos: especificaciones técnicas, manuales, fichas técnicas, que describan con exactitud los componentes propuestos.

- Se deben describir los equipos a utilizar para la construcción y montaje en número y tipo, y asegurar la disponibilidad de la maquinaria y equipos durante el periodo de obra que resulte necesario.

- Cronograma de trabajos detallado, ajustado a los plazos indicados en las especificaciones.

- Plan de trabajos, con asignación de recursos humanos, materiales y equipos, donde quede en evidencia la estrategia del licitante para alcanzar los plazos. Debe considerarse e indicarse los tiempos de fabricación, transporte, nacionalización (si se requiriese) para todos los equipos en general y en particular con aquellos componentes tecnológicos.

- Descriptivo funcional del CCMO.

- Certificado de Cumplimiento de la Prueba Física Funcional.

- Deberán plantear la disminución porcentual que proponen alcanzar en los tiempos de viaje o mejora a obtener, en base a la tecnología de sus equipos.

## Programación de Obra

Deberá determinarse la estimación de tiempo de implementación del proyecto en su totalidad, en un todo de acuerdo a los lineamientos incluidos en las especificaciones, determinando su ejecución en las etapas que contemplan toda la red vial en donde se implementará el sistema y sus subsistemas.

Dentro del alcance del proyecto de implementación, el licitante ganador deberá calcular los costos de mantenimiento y hacer la entrega de un reporte que contenga esta información con el desglose por sistema, subsistemas y municipio con base a la experiencia previa y adquirida durante la implementación del proyecto. Este reporte deberá incluir inventario de refacciones recomendados y desglose de la vida útil de los equipos.

En esta etapa, deberá establecerse una metodología para la evaluación y seguimiento del proyecto, enfocado en: los niveles de servicio y parámetros operacionales que se hayan obtenido a partir de su implementación (evaluación Pre-Post, Ex-Post de la red vial intervenida y su zona de influencia).

## Cartas compromiso y Garantías

Los licitantes deberán incluir carta dirigida a la Secretaría, en hoja membretada del fabricante y firmada por representante legal del mismo, en original y mencionando el número de concurso en el cual participa, dónde se indique, lo siguiente:

- Que el licitante es distribuidor o integrador certificado en territorio mexicano de sus productos y servicios y que cuenta con la experiencia técnica para instalar la solución.

- Que el licitante cuenta con el respaldo técnico y comercial por parte del fabricante para el desarrollo de este proyecto.

- Que los equipos de la solución son nuevos y no remanufacturados o reconstruidos.

- En el supuesto de que el licitante sea el fabricante de los equipos y componentes a proponer, deberá manifestarlo en este apartado y entregar su carta correspondiente.

- Carta garantía de los equipos donde se indiquen las condiciones y el tiempo de garantía, el cual no podrá ser menor a un año después de la finalización del contrato.

## Normas aplicables

Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas: NOM-034-SCT2-2003

Materiales para señalamiento y dispositivos de seguridad:

Pintura para señalamiento horizontal: N·CMT·5·01·001/13 ; N·CMT·5·01·001/05
Lámina y estructuras para señalamiento vertical: N·CMT·5·02·002/05
Calidad de películas reflejantes:  N·CMT·5·03·001/13 ; N·CMT·5·03·001/05 ; N·CMT·5·03·001/00

Construcción:

Marcas en el pavimento: N·CTR·CAR·1·07·001/00
Señales verticales bajas:  N·CTR·CAR·1·07·005/00
Señales verticales elevadas: N·CTR·CAR·1·07·006/00
Señalamiento y Dispositivos para protección de obras: N·CTR·CAR·1·07·016/00

Especificación Técnica para la Instalación de un Tritubo en Zona Urbana. SCT

Calidad de los Equipos y Sistemas inteligentes de Transporte:

Tablero de señalamiento variable con leds:  N·EIP·1·01·002/14

Cámaras de video para vigilancia:   N·EIP·1·01·010/14

Cámaras de video para reconocimiento de placas: N·EIP·1·01·011/14
Cámaras de video para Detección automática de incidentes : N·EIP·1·01·012/14

Protocolos de comunicación de los Equipos y Sistemas inteligentes de Transporte:

Protocolo de comunicación para Tablero de señalamiento variable con leds:  N·EIP·2·01·001/13

Protocolo de comunicación para cámaras de video: N·EIP·2·01·010/14

Manuales de referencia:

Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad 2014.SCT

Manual de dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras del estado de nuevo león.

Legislación:

Ley de señalamientos viales para el estado de nuevo león

Ley para la construcción y rehabilitación de pavimentos del estado de nuevo león.

## Protocolo de Pruebas

### Descripción y Justificación

Para comprobar la funcionalidad de los equipos, la Secretaría requiere que los licitantes realicen un proceso de Prueba Física Funcional que permita demostrar las capacidades técnicas de los principales componentes que propondrán e la integración con el sistema actual.

Para esto, la Secretaría ha seleccionado algunas intersecciones del corredor ECOVIA para que lo licitantes instalen temporalmente su Prueba Funcional que permita comprobar la funcionalidad completa de los componentes requeridos.

A saber:

- Equipos Controlador Avanzado de Tráfico ATC

- Cámaras de videodetección para validar la correcta gestión de sistema de prioridad de los autobuses en carril ECOVIA

- Sistema de comunicación

Aunque las intersecciones propuestas cuentan con conexión al SINTRAM por medio de fibra óptica, los licitantes serán responsables del correcto funcionamiento de la prueba por lo que se permitirá el uso de otras tecnologías como por ejemplo 4G.

### Acciones Preliminares

Previo a la ejecución de la Prueba Física Funcional, los licitantes deberán llevar a cabo un estudio con la finalidad de diagnosticar las condiciones existentes del tránsito en la intersección que le sea asignada, particularmente los tiempos de espera de los autobuses del transporte público. Este estudio deberá realizarse para un día típico de la semana durante las horas pico matutino (AM), vespertino (PM) y mediodía (MD) 2 horas en cada uno.

Además, los licitantes deberán presentare el proyecto de implementación donde especifiquen la ubicación y el método de conexión y las trayectorias de los componentes de la Prueba Física Funcional.

Los resultados del estudio y el proyecto de implementación deberán presentarse a la Secretaría al menos dos días antes de llevar acabo su Prueba Física Funcional.

### Alcance de la Prueba Funcional

Durante el periodo de la Prueba Física Funcional se verificarán valores de desempeño, así como de las características de los equipos que los licitantes presenten.

#### Verificación de Desempeño

- Conectividad del controlador de semáforos con el software adaptativo en tiempo real, segundo a segundo, existente en el SINTRAM.

- Capacidad de los detectores para trasmitir información hasta el centro de control a través de las interfaces de detección NEMA y del controlador.

- Que el control ejecute en tiempo real las instrucciones de prioridad al transporte público que emita el SINTRAM.

- Programación por intervalos del controlador debiendo presentar las tablas de programación a introducir.

#### Verificación de Características

Controlador:

- Dimensiones estándar de Rack de 19”

- Capacidad para manejar hasta 32 fases

- Programación del monitor de conflictos desde la interfaz web o el programador

- Tarjeta principal del controlador intercambiable

- Interface Web/HTML del controlador

- Dispositivo para encender/apagar las lámparas de las luces de los semáforos, sin apagar el controlador

- Dispositivo que proporcione un comando manual o enchufe para conexión del mismo

- Rack NEMA para alojar tarjetas detectoras

- Control de acceso electrónico

Detección Vehicular:

- Capacidad de 8 zonas de detección

- Conectividad por medio de interfaz para rack de detectores NEMA

### Procedimiento para las Pruebas

La Secretaría a través de personal del SINTRAM y en coordinación con los municipios del AMM, proporcionarán las facilidades y permiso necesarios para que se puedan llevas acabo las pruebas.

Se proporcionará ayuda con personal técnico adscrito al SINTRAM, sin embargo, los licitantes serán los responsables de la adecuada integración, programación, ajustes de su Prueba Física Funcional.

El personal del Gobierno del Estado, proporcionara las funciones de supervisión con la finalidad de comprobar los resultados de las pruebas.

Durante la prueba los licitantes deberán ejecutar nuevamente el estudio de campo con la finalidad de realizar un comparativo de eficiencia con respecto al estudio previo.

Por tanto, este estudio también deberá realizarse durante las horas pico matutino (AM), vespertino (PM) y mediodía (MD) 2 horas en cada uno, el día posterior a la conexión del controlador al sistema. El resultado de este estudio deberá entregarse a la Secretaría para la emisión del Certificado de Cumplimiento de la Prueba Física Funcional.

Dicho Certificado deberá presentarse como parte de su propuesta técnica.

### Ubicaciones para las Pruebas

La ubicación de las intersecciones, así como la fecha y hora para la realización de las mismas, se les proporcionarán a los licitantes en la junta de aclaraciones.