TÉRMINOS DE REFERENCIA

ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY 2A. ETAPA

- OBJETIVO:

Realizar los estudios de levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico de los Centros de Transferencia ubicados en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) en una primera etapa.

- NORMAS DE REFERENCIA

En todos los levantamientos altimétricos y planimétricos se generará una Red Poligonal, que será georreferenciada al Sistema INEGI UTM WGS84, empleando bancos de nivel GPS y estación total en sistema cartesiano (X,Y)

- Ubicación

Se realizarán los trabajos de levantamiento topográfico de la situación actual de los puntos que a continuación se indican para recabar toda la información necesaria para la elaboración de los proyectos ejecutivos.

Centros de Transferencia

| CENTROS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PTO. KMZ | PUNTO DE REFERENCIA | MUNICIPIO | ÁREA APROX. (M2) |
| C-01 | CORREDOR RAÚL SALINAS Av. Raúl Salinas y Av. Las Torres | ESCOBEDO | 22,361 |
| C-02 | CORREDOR R. GÓMEZ Y SIMÓN BOLÍVAR Av. Rodrigo Gómez y Calle Almazán | MONTERREY | 6,584 |
| C-03 | CORREDOR RÓMULO GARZA - LOS ÁNGELES Av. Félix U. Gómez y Av. Los Ángeles | MONTERREY | 16,346 |
| C-04 | CORREDOR CHURUBUSCO Av. Churubusco y calle C. Vía a Tampico | MONTERREY | 21,443 |
| C-05 | CORREDOR LINCOLN - RUIZ CORTINES Av. Ruiz Cortines entre Av. Puerta de Hierro y Av. Monte Everest | MONTERREY | 43,201 |
| C-06 | CORREDOR SENDERO DIVISORIO Av. Sendero Divisorio y Carretera Monterrey - Nuevo Laredo | SAN NICOLÁS | 31,944 |
| C-07 | CORREDOR H. METROPOLITANO Av. Félix U. Gómez y calle San Luis | SAN NICOLÁS | 20,815 |
| C-08 | CORREDOR DÍAZ ORDAZ Av. Blvd Díaz Ordaz y calle Movimiento Obrero | SANTA CATARINA | 5,122 |
| C-09 | CORREDOR DÍAZ ORDAZ Av. Blvd Díaz Ordaz y calle Miguel Hidalgo | SANTA CATARINA | 7,780 |

- Alcances

Los trabajos a ejecutarse serán:

- Levantamiento Topográfico de los centros de transferencia, identificando los elementos existentes en la vialidad actual como barreras centrales, señalamiento vial horizontal y vertical, paradas de autobús, puentes peatonales, límites de propiedad, banquetas, cordones y guarniciones existentes, obras de drenaje existente en la intersección.

- Se deberán de levantar los señalamientos de líneas de gas y fibra óptica, postes de luz (CFE) y de empresas de voz y datos, registros, pozos de visita, así como sus trayectorias.

- Se identificarán los elementos existentes en cada una de las zonas en estudio, como lo son mobiliario urbano, señalamiento vial, paramentos, derechos de vía, límites de propiedad, áreas verdes y arborización.

- Respecto a los puntos de conflicto, se deberá de realizar el levantamiento del crucero y se deberá de considerar 30m hacia el interior de las calles de acceso (bocacalles del crucero).

- Respecto a los centros de transferencia, en caso de ser ubicados bajo puentes, se deberá de obtener a rebote las alturas de Gálibo existente entre claros.

- El levantamiento deberá de incluir una Red Poligonal de apoyos referenciada al sistema INEGI UTM WGS84 (Bancos de Nivel), por medio de GPS Promark 3 marca MAGELLAN, marca SOKKIA o equivalente y estación total (solo X y Y).

- Se deberá de hacer la colocación de puntos de control altimétrico y planimétrico geo-referenciados, con equipo topográfico denominado GPS marca SOKKIA, MAGALLÁN o equivalente. Serán colocados en puntos estratégicos para evitar que sean afectados por trabajos de construcción.

- Levantamiento topográfico altimétrico y planimétrico con estación total marca SOKKIA, MAGELLAN o equivalente.

El levantamiento topográfico altimétrico y planimétrico deberá incluir lo siguiente:

  - Planos en escala y con curvas de nivel, que cubran la totalidad del territorio que abarca el crucero señalado.

  - Análisis, interpretación y procesamiento de datos de campo.

  - Elaboración de planos y reportes correspondientes. Los Planos producto del levantamiento topográfico donde se muestre las condiciones actuales del sitio del proyecto se elaborarán en forma digital (en formato DWG) un plano de la planta general del levantamiento en coordenadas UTM, que contenga el archivo de los puntos levantados en campo en coordenadas X, Y, Z, así como la planimetría de la infraestructura existente levantada en todo el crucero y centros de transferencia con su simbología correspondiente.

- DATOS PROPORCIONADOS AL CONTRATISTA

Para la realización de los alcances enunciados anteriormente, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana proporcionará al contratista la ubicación de los puntos a levantar en archivo kmz.

- PRODUCTO ESPERADO (ENTREGABLES)

Entregable de 3 juegos que contengan:

- 1 Juego de planos y archivos a color impresos en formato carta y/o doble carta

- 1 juego del reporte correspondiente generado por el estudio topográfico

- 1 juegos de reporte fotográfico del levantamiento topográfico impreso a color en tamaño carta

- Archivos digitales en formato DWG (CAD) entregados en CD

- Los archivos firmados y ante firmados deberán de estar escaneados en PDF y grabados en el CD y/o dispositivo de almacenamiento digital final a entregar

- La información generada deberá de estar debidamente firmada y ante firmada por especialistas, con respectiva copia de cédula profesional.

- PLAZO DE EJECUCIÓN Y CALENDARIO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El tiempo de ejecución de los trabajos será de 60 días naturales.

ARQ. MARÍA NANCY COLADO GONZÁLEZ

DIRECTORA DE PROYECTOS

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA

Responsable de los Términos de Referencia