E.P.01.- FABRICACIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO HIDRÁULICO

EJECUCIÓN: 	Los bordillos de concreto hidráulico, se construirán en el lugar que indique el proyecto y/o lo ordenado por esta Dependencia, de conformidad con las dimensiones señaladas en el anexo de “Geometría de Bordillos”. Serán de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2 y tamaño máximo de agregado de ¾”, con varillas de anclaje de15 cm. de longitud y 3/8” de diámetro a cada1.0 m.

MEDICIÓN: 	Se tomará como unidad el metro lineal de bordillo construido, redondeado a un decimal. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso I y H de la Norma N.CTR.CAR.1.03.007 de esta Secretaría. Para la recepción de los trabajos solo se medirán los que presenten buen alineamiento y acabados de construcción.

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada de bordillos de concreto hidráulico  colado en el lugar; se hará al precio fijado en el contrato para el metro lineal de bordillo terminado; de la sección transversal indicada en el proyecto; este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: valor del concreto hidráulico de f’c=150 Kg./cm², considerado bajo el criterio de pago por unidad de obra terminada de acuerdo a lo indicado en el Inciso 3.01.02.026-H.10; considerando: adquisición, transporte, almacenamiento, cortado, habilitado y desperdicio del acero de refuerzo; adquisición, transporte, almacenamiento y aplicación del producto adecuado para el curado del concreto, cimbra metálica y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

COMPLEMENTO DE LA E.P.01, BORDILLOS DE CONCRETO

HIDRÁULICO DE f’c= 150 kg. /cm²

GEOMETRÍA DE BORDILLO

0.08 m

0.08 m

0.07 m

0.07 m

Concreto hidráulico de f’c=150 Kg/cm² y T.M.A. ¾”

Concreto hidráulico de f’c=150 Kg/cm² y T.M.A. ¾”

Varilla Ø 3/8”

@ 1 m

Varilla Ø 3/8”

@ 1 m

0.10 m

0.10 m

0.16 m

0.16 m

0.12 m

0.12 m

Área de sección = 0.0156 m2

Área de sección = 0.0156 m2

S

S

E.P.02.- LAVADEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TALUDES

EJECUCIÓN:	Se construirán de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, de tamaño máximo de agregado de ¾”, reforzado con malla electro soldada de 6-6 de 10 x 10 cm.; de conformidad con las dimensiones señaladas en el anexo “Geometría de Lavaderos”, en los lugares y de las dimensiones y forma que indique el proyecto; atendiendo lo que corresponda de los lineamientos indicados en el Inciso 3.01.02.044-F.04.

MEDICIÓN:	Se tomará como unidad el metro cúbico de lavadero terminado de concreto hidráulico reforzado; colocado en la obra; considerando un decimal. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso 3.01.02.026-G de las normas de Construcción e Instalaciones de esta Dependencia.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada de lavaderos de concreto hidráulico reforzado con malla electro soldada;  se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de lavadero terminado; este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: lo indicado en el Inciso 0.01.02.026-H.10, excavación, afine, cimbra y la adquisición de los materiales; transporte al sitio de la obra; almacenamiento; cargas; descargas; cortes y desperdicios y colocación de la malla electro soldada de 6-6 de 10 x 10 cm., adquisición, transporte, almacenamiento y aplicación del producto adecuado para el curado del concreto y en general todo lo necesario para la correcta ejecución.

ANEXO    E.P.02

E.P.03.- RECUBRIMIENTO DE CUNETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO

F'C=150 KG/CM2

EJECUCIÓN: 	Deben realizarse los trabajos correspondientes al revestimiento de cunetas con concreto hidráulico de f ' c = 150 Kg/cm², con tamaño máximo de 1½”, conforme a lo señalado en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.03.003/00 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT).

Las cunetas deben de construirse con la sección geométrica indicada en el anexo “Geometría de Cunetas”, con juntas de construcción a cada 4.0 mts.

MEDICIÓN: 	El revestimiento de cunetas construidas conforme al proyecto anexo de ésta EP o lo ordenado por la Secretaría, se medirá tomando como unidad el metro cúbico de concreto hidráulico, con aproximación a un decimal. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.03.003/00 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT).

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de concreto hidráulico; este precio unitario incluye, además de lo señalado en el inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.03.003/00 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT), lo que corresponda por: excavaciones, valor de adquisición de los materiales requeridos; afine y compactación de la superficie de desplante de la cuneta mediante pisón metálico de mano de por lo menos 15 kg. Adecuado para este trabajo que garantice el 90% de compactación en un espesor de 0.10 mts., cimbra, curacreto, relleno del respaldo, cargas, descargas y transporte de todos los materiales hasta el lugar de la obra y equipo requerido para las operaciones previas, mermas; desperdicios y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

COMPLEMENTO DE LA EP.03, CUNETAS DE CONCRETO

HIDRÁULICO DE f’c = 150 Kg/cm² P.U.O.T.

“GEOMETRÍA DE CUNETAS”

LONGITUD	= 1.42 m (1.05 + 0.37)

TALUD	= 3: 1

ESPESOR	= 0.08 m

Var.

0.40 m

0.08 m

1.10 m

Talud 3 : 1

1.00 m

0.33 m

TALUD DEL CORTE

Superficie pintada con pintura vinílica a razón de ½ Lt/m²

Concreto Hidráulico de 150 Kg/cm² y Tamaño Máximo de Agregado de 1½”

-Juntas de construcción a cada 4.0 m. de 1.0 cm de espesor rellenadas con material asfáltico.

-A la superficie descubierta de concreto hidráulico se le aplicara curacreto sin diluir en toda su superficie en proporción de 0.5 l/m2,