E.P. 00.-	REUBICACION DE INSTALACIONES DE CFE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

DEFINICION:	Esta especificación define la forma en que el Contratista llevara a cabo la identificación de instalaciones de suministro y distribución de energía eléctrica, así como su reubicación fuera del área de influencia de las vialidades que forman parte del proyecto además de las pruebas correspondientes y la puesta en operación en el lugar indicado por la secretaria.

Forman parte de esta especificación los incisos aplicables de las Normas N-CRT-CAR-01-02-003/00 Concreto Hidráulico, 4.01.02.004-B Cemento Portland, 4.01.02.004-E Agregados para concreto, 4.01.02.004-G Agua para concreto, 4.01.02.005-D Varillas de acero para refuerzo de concreto, así como lo estableció en el Manual de Obras de Drenaje de Vías de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Edición 1989.

EJECUCION:	La ejecución deberá ajustarse a lo establecido en los Manuales de proveedores y fabricantes de los componentes y accesorios a utilizar, así como a lo indicado en el proyecto.

MEDICIÓN:	La medición de los trabajos será considerado el pieza (pza) como unidad considerando el desmantelamiento, almacenamiento, transporte, manejo o instalación de los elementos a reubicar.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad será la pieza considerando por el licitante para estos conceptos todo lo que corresponda por mano de obra, materiales, equipos para la instalación y correcto funcionamiento y todo lo necesario para suministrar los materiales para la elaboración del concreto, suministro habilitado, realización de zanjas, rellenos, transporte e instalación de materiales, personal, herramienta, equipo necesario, traslados; carga, acarreo, descarga y colocación del material en el lugar indicado, la colocación en su posición final y conexión a la red de energía eléctrica existente; los tiempos muertos de los equipos y vehículos de transporte.

E.P.00.-	DESINSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE SUBESTACIÓN DE MEDIA TENSION, POR UNIDAD DE OBRA TERMIADA.

DEFINICION:	Esta especificación define la forma en que el Contratista llevara a cabo la identificación de subestaciones eléctricas de media tensión, así como su reubicación fuera del área de influencia de las vialidades que forman parte del proyecto además de las pruebas correspondientes y la puesta en operación en el lugar indicado por la secretaria.

Forman parte de esta especificación los incisos aplicables de las Normas N-CRT-CAR-01-02-003/00 Concreto Hidráulico, 4.01.02.004-B Cemento Portland, 4.01.02.004-E Agregados para concreto, 4.01.02.004-G Agua para concreto, 4.01.02.005-D Varillas de acero para refuerzo de concreto, así como lo estableció en el Manual de Obras de Drenaje de Vías de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Edición 1989.

EJECUCION:	La ejecución deberá ajustarse a lo establecido en los Manuales de proveedores y fabricantes de los componentes y accesorios a utilizar, así como a lo indicado en el proyecto.

MEDICIÓN:	La medición de los trabajos será considerado el pieza (pza) como unidad considerando el desmantelamiento, almacenamiento, transporte, manejo o instalación de los elementos a reubicar.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad será la pieza considerando por el licitante para estos conceptos todo lo que corresponda por mano de obra, materiales, equipos para la instalación y correcto funcionamiento y todo lo necesario para suministrar los materiales para la elaboración del concreto, suministro habilitado, realización de zanjas, rellenos, transporte e instalación de materiales, personal, herramienta, equipo necesario, traslados; carga, acarreo, descarga y colocación del material en el lugar indicado, la colocación en su posición final y conexión a la red de energía eléctrica existente; los tiempos muertos de los equipos y vehículos de transporte.

E.P.00.-	BARRERA CENTRAL SEPARADORA DE CONCRETO HIDRAULICO DE F´C= 250 KG/CM2 CON MALLA ANTIDESLUMBRANTE Y MENSULAS LATERALES REFLEJANTES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

DEFINICION:	Esta especificación define la forma en que el Contratista llevará a cabo los trabajos relacionados con el suministro de los materiales, la prefabricación de módulos de barrera central de 3.0 metros de longitud cada una, el transporte al sitio, la instalación y conexión entre piezas. Los módulos de barrera central nuevos serán instalados a lo largo del eje A.

Forman parte de esta especificación los incisos aplicables de las Normas N-CRT-CAR-01-02-003/00 Concreto Hidráulico, la N-CRT-CAR-01-02-004/02 Acero para Concreto Hidráulico, N-CRT-CAR-01-02-006/01 Estructuras de Concreto Reforzado de la SCT, los Capítulos 3.01.02.026 Concreto Hidráulico, 3.01.02.027 Acero para Concreto Hidráulico, 3.01.02.028 Estructuras de Concreto Reforzado, 4.01.02.004-B Cemento Pórtland, 4.01.02.004-E Agregados para Concreto, 4.01.02.004-G Agua para Concreto, 4.01.02.005-D Varillas de Acero para Refuerzo de Concreto, lo concerniente del Reglamento de la AASHTO y del Reglamento del ACI para la ejecución de los trabajos relacionados con la construcción de los módulos prefabricados de barrera central. Adicionalmente, se deberán referir a las especificaciones particulares para el concreto hidráulico y acero de refuerzo de este proyecto.

EJECUCIÓN:	Los módulos prefabricados de barrera central tendrán las dimensiones de la sección transversal, longitudinal y detalles de construcción mostrados en los planos. Los módulos serán prefabricados en planta utilizando concreto hidráulico f´c= 250 kg/cm2 dosificado en planta, acero de refuerzo fy= 4,200 kg/cm2, cimbra metálica y los accesorios embebidos de acero estructural A-36 (fy= 2,530 kg/cm2) para la conexión entre módulos sucesivos. El procedimiento de construcción de los módulos asegurará un acabado uniforme de calidad. No se aceptarán módulos reparados, resanados o que presenten discontinuidades por concretos diferentes, juntas de colado y demás defectos similares. Cuando los módulos prefabricados alcancen su resistencia podrán ser manejados para su carga y transporte al sitio donde se instalarán. El contratista trazará el eje a lo largo del cual se colocarán los módulos de barrera central. Utilizará equipo adecuado, tal como un camión equipado con grúa tipo Titán, con capacidad suficiente para manejar el peso de los módulos hasta dejarlos instalados en su posición final sobre el pavimento de concreto asfáltico. El manejo de los módulos prefabricados se realizará con cuidado evitando los daños en sus bordes. No se permitirá deslizar los módulos sobre la superficie del pavimento, ni cualquier otro movimiento que dañe el acabado superficial. El Contratista conectará los módulos entre sí una vez verificado que se encuentran alineados y nivelados. La caja que arroja los herrajes para la conexión será llenada con concreto f´c= 250 kg/cm2 elaborado en obra.

- El tipo de malla antideslumbrante de alambre que se suministrará será del calibre del No. 14 y forro negro de PVC terminado en calibre 10.5 con una altura de 75 cms., abertura de 17 x 17 mm.

- Los postes de tubo galvanizado de línea serán de 42 mm de diámetro calibre 18 con una altura de 85 cm., en la parte superior del tubo se colocará una tapa galvanizada a presión, se harán tres amarres con alambre galvanizado para fijar la malla con el tubo, los postes en los tramos con triblock serán a cada 2 mts. y se sujetarán mediante concreto hidráulico de 100 km/cm2.

- El alambre de púas que será suministrado por la empresa contratista será galvanizado con un calibre del No. 12 en dos hilos se colocarán en la parte superior e inferior de la malla antideslumbrante.

MEDICION:	La barrera central prefabricada se medirá tomando como unidad el metro lineal de barrera central terminado y aceptado por la Secretaría. La Dependencia no pagará módulos que presenten deficiencias en su fabricación, o daños ocasionados durante el transporte, manejo o instalación de las piezas.

BASE DE PAGO:	La barrera central prefabricada se pagará por unidad de obra terminada por metro lineal al precio fijado en el contrato. Este precio incluye lo que corresponda por mano de obra, materiales, equipos y lo necesario para suministrar los materiales para la elaboración del concreto; suministro, habilitado, colocación y amarre del acero de refuerzo fy= 4,200 kg/cm2; suministro habilitado y colocación del acero estructural A-36 para conexión entre módulos sucesivos; suministro, colocación y retiro de cimbra metálica para formar el parapeto; elaboración del concreto dosificado y premezclado en planta de f´c= 250 kg/cm2, el acarreo del concreto desde la planta al sitio de colado; la colocación, vibrado, acabado y curado del concreto; malla antideslumbrante (material, personal, herramienta, equipo necesario, traslados; carga, acarreo, descarga y colocación del material en el lugar indicado), las ménsulas laterales reflejantes (material, personal, herramienta, equipo necesario, traslados; carga, acarreo, descarga y colocación del material en el lugar indicado), la carga, amarre, transporte y descarga en el sitio de los módulos prefabricados, la colocación en su posición final y conexión entre módulos; llenado de la caja de los elementos de conexión; los tiempos muertos de los equipos y vehículos de transporte.

Detalle del Armado

Elevación

Vista Frontal

Concreto   f 'c = 250 kg/cm²

acotaciones en cm.

Detalle de Conexión

Barrera Central de Concreto Hidráulico de f´c = 250 kg/cm2, con

malla antideslumbrante.

E.P. 00.-	REUBICACION DE POSTES DE TELEFONO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

DEFINICION:	Esta especificación define la forma en que el Contratista llevara a cabo la identificación de instalaciones de suministro y distribución de servicio telefónico, así como su reubicación fuera del área de influencia de las estructuras que forman parte del proyecto además de las pruebas correspondientes y la puesta en operación en el lugar indicado por la secretaria.

Forman parte de esta especificación los incisos aplicables de las Normas N-CRT-CAR-01-02-003/00 Concreto Hidráulico, 4.01.02.004-B Cemento Portland, 4.01.02.004-E Agregados para concreto, 4.01.02.004-G Agua para concreto, 4.01.02.005-D Varillas de acero para refuerzo de concreto, así como lo estableció en el Manual de Obras de Drenaje de Vías de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Edición 1989.

EJECUCION:	La ejecución deberá ajustarse a lo establecido en los Manuales de proveedores y fabricantes de los componentes y accesorios a utilizar, así como a lo indicado en el proyecto.

MEDICIÓN:	La medición de los trabajos será considerado la pieza (pza) como unidad considerando el desmantelamiento, almacenamiento, transporte, manejo o instalación de los elementos a reubicar.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad será la pieza considerando por el licitante para estos conceptos todo lo que corresponda por mano de obra, materiales, equipos para la instalación y correcto funcionamiento y todo lo necesario para suministrar los materiales para la elaboración del concreto, suministro habilitado, realización de zanjas, rellenos, transporte e instalación de materiales, personal, herramienta, equipo necesario, traslados, permisos ante la(s) operadora(s) del servicio, carga, acarreo, descarga y colocación del material en el lugar indicado, la colocación en su posición final y conexión a la red de telefonía existente; los tiempos muertos de los equipos y vehículos de transporte.