MEMORIA DE CÁLCULO

ESTRUCTURAL

EDIFICIO FARMACIA SUSPE

MATAMOROS 319 PTE, CENTRO, MONTERREY, N.L.

Ubicado en MONTERREY, NUEVO LEON

Diciembre del 2022

Contenido

1. Descripción del Proyecto	3

1.1 – Plantas Arquitectónicas	3

1.2 – Estructuración	4

2. Cargas y acciones	6

2.1 – Combinaciones de carga	6

2.2 – Cargas gravitacionales	7

2.3 – Cargas de viento	8

3. Códigos, especificaciones y manuales de diseño	11

4. Características mecánicas y propiedades de los materiales	11

4.1 Concreto	11

4.2 Acero de refuerzo	11

5. Análisis Estructural de elementos	12

5.1 – Análisis de columnas	12

5.2 – Análisis de nervaduras por tipo	15

5.3 – Análisis de vigas principales	17

5.4 – Análisis de Elementos de Cimentación	18

# 1. Descripción del Proyecto

El presente documento muestra los criterios tomados en el proceso de la elaboración del diseño estructural del edificio de tres niveles. La estructuración se hace a base de estructura de concreto, utilizando cuatro marcos principales dando soporte a una losa de concreto aligerado con módulos de barro-block. El proyecto se compone de tres niveles; una planta de sótano, una planta baja y una planta alta.

## 1.1 – Plantas Arquitectónicas

Fig. 1. Planta Arquitectónica nivel Sótano.

Fig. 2. Planta Arquitectónica nivel Planta Baja.

Fig. 3. Planta Arquitectónica primer nivel (N-1).

.

## 1.2 – Estructuración

La estructuración se muestra en la siguiente figura que presenta la distribución de los sentidos de carga y los marcos principales.

Fig.4. Plantas Estructurales.

# 2. Cargas y acciones

Las acciones consideradas en la estructura son las siguientes:

- Cargas gravitacionales

  - Carga muerta: carga generada por el peso propio de los materiales y las cargas consideradas permanentes en la edificación.

  - Carga viva: carga de ocupación, asignada de acuerdo con lo establecido en la tabla de cargas vivas de la normativa mexicana.

- Cargas accidentales

  - Carga de viento: considerada según los parámetros locales y de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Obras Civiles en su versión vigente.

## 2.1 – Combinaciones de carga

Las combinaciones de carga tienen como función el acentuar los efectos producidos por las acciones consideradas y mayorar los efectos internos en los elementos para asegurar un correcto funcionamiento y un uso seguro de la edificación.

Dadas las acciones presentes en la estructura, las combinaciones de diseño pertinentes son las siguientes:

- 1.4D

- 1.2D + 1.6L

- 1.2D + 0.8W

- 1.2D + 1.6W

- 1.2D + 1.6W + L

- 0.9D + 1.6W

Las combinaciones de servicio consideradas son las siguientes:

- D

- D + L

- D + 0.75L

- D + W

- D + 0.75L + 0.75W

- 0.6D + W

Donde:

D = Carga muerta

L= Carga viva

W= Carga por presión de viento

## 2.2 – Cargas gravitacionales

Las cargas consideradas en cada nivel se muestran a continuación.

Cargas en losas

Peralte de losa: 20cm

Cargas muertas:

- Peso propio: 300 kg/m²

- Sobrecarga por nivelantes: 80 kg/m²

- Instalaciones: 40 kg/m²

Cargas Vivas:

- Carga Aulas, Oficinas, Despachos y Laboratorios: 250 kg/m²

- Carga de azotea con pendiente menor a 5%: 100 kg/m²

## 2.3 – Cargas de viento

Edificio SUSPE

Monterrey, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León

# 3. Códigos, especificaciones y manuales de diseño

- Comité ACI 318. Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural (ACI 318S-14). American Concrete Institute. Estados Unidos de América, 2014. Traducción del IMCYC. México, 2014.

- CFE. Manual de Obras Civiles, Tomo III Diseño por Viento. Comision Federal de Electricidad. Ciudad de México, 2015

- Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Normas Técnicas Complementarias sobre criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones. Ciudad de México, 2015.

# 4. Características mecánicas y propiedades de los materiales

## 4.1 Concreto

Losas:				f’c = 250 kg/cm²

Columnas:			f’c = 250 kg/cm²

Zapatas / Cimentaciones:	f’c = 250 kg/cm²

## 4.2 Acero de refuerzo

Esfuerzo de fluencia	fy = 4,200 kg/cm2

Módulo de elasticidad	Es = 2,039,000 kg/cm2

Peso volumétrico	γ = 7,850 kg/m3

# 5. Análisis Estructural de elementos

## 5.1 – Análisis de columnas

Los elementos presentes en el sistema estructural son enunciados, mostrados y revisados según su función y solicitaciones a continuación.

Fig. 5. Vista isométrica de elementos analizados.

Fig. 6. Cargas axiales en elementos columna y caso más critico.

Fig. 7. Datos de cargas axiales por columna por caso de carga.

D1 - 1.4D

D2 - 1.2D + 1.6L

D3 - 1.2D + 0.8W

D4 - 1.2D + 1.6W

D5 - 1.2D + 1.6W + L

D6 - 0.9D + 1.6W

Fig. 8: Datos de Momentos Flectores en columnas por caso de carga.

## 5.2 – Análisis de nervaduras por tipo

A continuación, se presenta el análisis estructural de nervaduras en la combinación de carga más crítica.

Analysis result

Maximum forces at members

Condition: D2=1.2DL+1.6LL

Axial	Shear V2	Shear V3	Torsion	M22	M33

[Ton]	[Ton]	[Ton]	[Ton*m]	[Ton*m]	[Ton*m]

MEMBER   159

Max	-0.01	1.52	0.00	0.00	0.00	0.65

Min	-0.01	-1.37	0.00	0.00	0.00	-1.03

MEMBER   158

Max	0.01	1.46	0.00	0.00	0.00	0.44

Min	0.01	-1.43	0.00	0.00	0.00	-1.12

MEMBER   160

Max	0.01	1.31	0.00	0.00	0.00	0.51

Min	0.01	-0.86	0.00	0.00	0.00	-0.73

MEMBER   157

Max	0.01	1.20	0.00	0.00	0.00	0.96

Min	0.01	-1.69	0.00	0.00	0.00	-1.12

MEMBER   122

Max	-0.33	3.11	0.02	0.00	0.05	0.75

Min	-0.33	-2.30	0.02	0.00	-0.05	-3.01

MEMBER   121

Max	-0.06	0.69	0.05	-0.05	0.07	0.27

Min	-0.12	-3.09	0.03	-0.07	-0.06	-3.93

MEMBER   123

Max	-0.58	2.71	0.01	0.00	0.02	0.98

Min	-0.58	-2.70	0.01	0.00	-0.03	-1.86

MEMBER   124

Max	-0.84	2.95	0.01	0.01	0.03	1.34

Min	-0.84	-2.46	0.01	0.01	-0.03	-2.05

MEMBER   87

Max	0.08	1.61	0.00	0.00	0.01	0.79

Min	0.08	-1.28	0.00	0.00	-0.01	-1.10

MEMBER   62

Max	-0.45	2.69	-0.01	0.00	0.02	0.99

Min	-0.45	-2.72	-0.01	0.00	-0.03	-1.88

MEMBER   86

Max	0.04	1.45	0.00	0.00	0.00	0.39

Min	0.04	-1.44	0.00	0.00	0.00	-1.14

MEMBER   88

Max	0.02	0.72	-0.04	0.00	0.01	-0.01

Min	0.02	0.24	-0.04	0.00	-0.01	-0.34

MEMBER   85

Max	0.01	1.20	0.00	0.00	0.00	0.91

Min	0.01	-1.69	0.00	0.00	0.00	-1.16

MEMBER   61

Max	0.04	0.31	-0.11	-0.02	0.06	0.05

Min	0.04	-0.58	-0.11	-0.02	-0.02	-0.08

MEMBER   63

Max	-0.11	2.73	0.00	0.00	0.01	0.94

Min	-0.11	-2.68	0.00	0.00	-0.01	-1.94

MEMBER   64

Max	0.08	2.71	-0.01	0.00	0.01	0.97

Min	0.08	-2.70	-0.01	0.00	-0.01	-1.88

MEMBER   27

Max	-0.01	1.59	0.00	0.00	0.00	0.75

Min	-0.01	-1.30	0.00	0.00	0.00	-1.08

MEMBER   2

Max	0.34	2.69	0.00	0.00	0.00	0.96

Min	0.34	-2.72	0.00	0.00	0.00	-1.91

MEMBER   26

Max	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.42

Min	0.00	-1.43	0.00	0.00	0.00	-1.13

MEMBER   28

Max	0.00	0.81	-0.03	0.00	0.01	-0.01

Min	0.00	0.34	-0.03	0.00	-0.01	-0.40

MEMBER   25

Max	-0.01	1.20	0.00	0.00	0.00	0.91

Min	-0.01	-1.69	0.00	0.00	0.00	-1.17

MEMBER   1

Max	0.01	0.29	-0.02	-0.01	0.01	0.04

Min	0.01	-0.60	-0.02	-0.01	0.00	-0.10

MEMBER   3

Max	0.23	2.70	0.00	0.00	0.00	0.94

Min	0.23	-2.71	0.00	0.00	0.00	-1.90

MEMBER   4

Max	0.24	2.72	0.00	0.00	0.00	0.97

Min	0.24	-2.69	0.00	0.00	0.00	-1.90

MEMBER   239

Max	0.11	0.85	0.00	0.01	0.00	0.20

Min	0.10	-0.53	-0.01	0.00	0.00	-0.47

MEMBER   220

Max	-0.02	0.12	0.00	0.00	0.00	0.08

Min	-0.03	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.07

MEMBER   221

Max	0.14	0.13	0.01	0.01	0.01	0.09

Min	0.08	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.09

MEMBER   227

Max	-0.10	5.10	0.06	0.16	0.04	3.24

Min	-0.12	-3.09	-0.07	-0.07	-0.04	-5.35

MEMBER   226

Max	-0.05	-0.69	-0.02	0.08	0.07	0.05

Min	-0.07	-2.92	-0.08	-0.03	-0.07	-5.31

MEMBER   231

Max	-0.19	0.82	-0.03	0.01	0.02	0.26

Min	-0.28	-0.56	-0.05	0.00	-0.02	-0.37

## 5.3 – Análisis de vigas principales

Las vigas principales que constituyen los marcos rígidos de la estructura se muestran a continuación junto a sus fuerzas internas desarrolladas según el caso de carga más crítico evaluado.

Fig. 9: Momentos flectores en vigas principales en combinación critica (D-2).

Analysis result

Maximum forces at members

Condition: D2=1.2DL+1.6LL

Axial	Shear V2	Shear V3	Torsion	M22	M33

[Ton]	[Ton]	[Ton]	[Ton*m]	[Ton*m]	[Ton*m]

MEMBER   127

Max	-6.13	14.59	0.09	0.65	0.18	21.96

Min	-6.24	-15.96	-0.19	-0.19	-0.13	-12.04

MEMBER   130

Max	-7.18	17.83	0.05	0.03	0.12	25.25

Min	-7.22	-17.61	-0.11	-0.10	-0.07	-13.97

MEMBER   133

Max	-7.39	18.58	0.08	0.17	0.10	26.69

Min	-7.40	-18.62	-0.08	-0.17	-0.06	-14.50

MEMBER   136

Max	-4.41	11.52	0.31	0.95	0.21	15.93

Min	-4.43	-11.51	-0.14	-1.00	-0.04	-8.68

MEMBER   70

Max	1.42	18.58	0.07	0.20	0.04	20.69

Min	1.41	-18.45	-0.05	-0.18	-0.06	-21.07

MEMBER   7

Max	2.20	12.80	0.07	0.63	0.07	14.79

Min	2.08	-12.72	-0.07	-0.65	-0.04	-12.84

MEMBER   10

Max	2.52	18.04	0.02	0.13	0.01	21.70

Min	2.51	-18.08	-0.01	-0.13	-0.02	-18.25

MEMBER   13

Max	2.42	18.61	0.04	0.17	0.01	22.50

Min	2.42	-18.60	-0.02	-0.18	-0.03	-18.73

MEMBER   16

Max	1.46	11.49	0.09	1.00	0.01	13.37

Min	1.45	-11.50	-0.07	-1.00	-0.06	-11.20

MEMBER   67

Max	1.76	14.99	0.14	0.62	0.09	18.65

Min	1.62	-15.91	-0.19	-0.44	-0.15	-17.57

MEMBER   73

Max	1.58	18.51	0.05	0.20	0.03	19.93

Min	1.58	-18.52	-0.02	-0.19	-0.04	-21.00

MEMBER   76

Max	0.95	11.50	0.04	1.02	0.01	11.96

Min	0.95	-11.51	-0.09	-1.01	-0.06	-12.62

## 5.4 – Análisis de Elementos de Cimentación

Para la cimentación del proyecto se recurre al uso de Losa de Cimentación, dada la baja capacidad de carga del suelo, la alta concentración de cargas columnas de los marcos principales y la presencia de una zapata continua de un muro de contención, se vuelve necesario este planteamiento.

De acuerdo con el estudio de suelos con el número de proyecto EMS-160522, se considera un valor de capacidad de carga de suelo de 1.20 kg/cm² para losa de cimentación.

En la figura 10 se muestra la planta de cimentación planteada para el presente proyecto.

A

Fig. 10: Planta de cimentación.

La losa de cimentación se compone por la porción central, la cual cuenta con 30cm de espesor, y la franja de orilla, la cual toma las cargas puntuales de las columnas y brinda sustento a la pantalla del muro de contención.

A continuación, se muestran las reacciones del suelo.

Fig. 11: Presiones sobre el terreno.

El armado requerido por la losa de cimentación se muestra en función de cada lecho (inferior, superior) y en cada dirección ortogonal del sistema de coordenadas del modelo (X, Y). En la Fig. 12(a) se muestra lo requerido en el lecho superior y en la Fig. 12(b) se muestra lo requerido en el lecho inferior.

Fig. 12a: As requerido en lecho superior en dirección “X” y “Y” (respectivamente).

Fig. 12b: As requerido en lecho inferior en dirección “X” y “Y” (respectivamente).

En la figura 13 se muestra un corte trasversal detallando los armados especificados en los distintos peraltes de la losa de cimentación.

Fig. 13: Corte trasversal de losa de cimentación.

En la figura 14 se muestra la revisión por punzonamiento en los puntos donde existen cargas puntuales sobre la losa de cimentación.

Fig. 14: Revisión por punzonamiento.